Конкурсное задание

WorldSkills Oral 2026

по компетенции «Инфраструктура сетей ИКТ»

Модуль 1 – Оптоволоконные СКС

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ	3

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ	3

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ	4

СХЕМА ОЦЕНКИ	5

ДРУГОЕ	5

ВВЕДЕНИЕ

От участников соревнования требуется произвести проектирование и монтаж участка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Для этого необходимо:

- Спроектировать схему распределения оптических волокон;

- Произвести укладку, фиксацию и маркировку волоконно-оптических кабелей;

- Произвести монтаж оптической муфты, оптического бокса волоконно-оптических кроссов стоечного типа и заполнить паспорта в соответствии с международными требованиями;

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ

Модуль предназначен для симуляции работы участников в условиях максимально приближенных к реальным и позволяет проверить необходимые навыки для работы в отрасли. Участникам необходимо произвести проектирование схемы распределения оптических волокон по заданному примеру, произвести прокладку волоконно-оптических кабелей от главной телекоммуникационной стойки, расположенной в аппаратной одного здания до другого здания, где необходимо установить муфту и произвести ее монтаж. Предполагается, что запасы кабелей укладываются на полу и производится монтаж двух оптических кроссов, оптического бокса и оптической розетки. При формировании кабельных трасс необходимо соблюдать требования к укладке, фиксации и маркировке.

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ

Время, отводимое на выполнение конкурсного задания: 6 часов 30 минут

Задание делится на 3 уровня:

- Первый уровень отмечен черным цветом. Этот уровень обязателен к выполнению;

- Второй уровень - дополнительный (отмечен зеленым цветом). Данный уровень дополнительный и выполняется только после выполнения первого уровня.

- Третий уровень – дополнительный (отмечен красным цветом). Уровень выполняется только поле выполнения первого и второго уровней.

Решение о выполнении уровней принимается в начале, при построении плана.

При выполнении задания от участников потребуется:

- Построить план работы «Working_plan»;

- Изучить пример схемы распределения оптических волокон;

- Изучить внимательно рабочую схему;

- Построить схему распределения волокон (в схеме обязательно указать места сварок, длинны кабеля на магистралях, подключенные патч-корды);

- Утвердить схему экспертом (внимание не приступайте к заданиям не выполнив чертеж схем);

- Произвести укладку, сварку, фиксацию и маркировку волоконно-оптических кабелей, модулей и волокон, при этом предусмотреть необходимое количество запасов волоконно-оптических кабелей модулей и волокон в местах монтажа распределительных устройств;

- Выполнить маркировку пигтейлов (номер пигтейла должен соответствовать номеру порта);

- Запасы кабеля уложить согласно схемы, произвести монтаж муфты и укрепить на стенде как указано в схеме, кабель вывести под стойкой;

- Прокладку кабеля произвести по кабельному лотку прикрепив его к внешнему бортику лотка;

- Укрепить кабель в лотке 3 стяжками 2 стяжки по краям, 1 по середине

- Установить устройства согласно заданным установочным размерам;

- Произвести маркировку распределительных устройств и кабеля, телекоммуникационной стойки, кросса, пигтейлов и портов. Кабель в лотке маркируется в трех местах: по краям и по середине.

В процессе выполнения конкурсного задания участники обязаны соблюдать требования по организации работ, а именно:

- Правильно использовать средства индивидуальной защиты;

- Поддерживать чистоту своей рабочей зоны, рабочего места и работать в пределах своей рабочей зоны;

- Бережно относиться к предоставленному оборудованию и материалам.

- Произвести проверку схемы созданного участка ВОЛС при помощи источника видимого оптического излучения;

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Перечень оборудования и материалов для выполнения конкурсного задания Модуля 1 указаны в таблице.

| УСЛ. ОБОЗ. | КОЛИ-ЧЕСТВО | НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Рабочая станция | Учебный стенд имитирующий стены и пол. |  |
|  | 1 | Аппарат для сварки оптических волокон |  |  |
|  | 1 | Скалыватель оптических волокон. |  |  |
| CD\BD\FD-OP-A | 3 | Оптический кросс 19", 1U, укомплектованный на 24 порта LC/UPC, SM 9/125 |  |  |
| UGC | 3 | Оптическая муфта SC-H024-02(2-2) до 24 |  |  |
| WD-OB | 1 | Оптический мини-бокс LC/UPC SM 4 port (укомп.) |  |  |
| OC1/2/3 | 1 | Кабель оптический без бронепокровов ОКНГ(А)-HF-M4П-А24-0,5 |  | 60 метров |
| OC4 | 1 | Кабель оптический без бронепокровов ОКНГ(А)-HF-M4П-А4-0,5 |  | 40 метров |

СХЕМА ОЦЕНКИ

Общая оценка по Модулю 1 - «38,7». Оценка по Модулю 1 выполняется по следующим критериям:

- Чистота рабочего стола

- Чистота рабочей зоны

- Монтаж и маркировка оптических кроссов

- CD-OP-A

- BD-OP-A

- FD-OP-A

- Муфта (UGC)

- Оптический бокс (WB)

- Функционирование портов

- Кабельный менеджмент

- Уровни

- Документация

- Охрана труда

- Рабочий процесс

ДРУГОЕ

Участники обязаны соблюдать следующие правила:

- Всегда носить защитные очки во время прокладки волокна.

- Все участники должны соблюдать правила техники безопасности, во избежание несчастных случаев важно использовать правильно соответсвующие инструменты.

- В случае аварии участник должен немедлено остановить и отменить соревнование.

- При возникновении проблем с оборудованием необходимо обратится к экспертам.

- Проверить список материалов / инструментов и проинформировать Эксперта о недостающих элементах.