[image: image1.png]N

worldskills
Kazakhstan




Конкурстық тапсырма
«Өнеркәсіптік автоматтандыру»
 Бас сарапшы:   Даулетов М.О.
[image: image6.png]



1. КОНКУРСҚА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА

Конкурстық тапсырма автоматтандыру жүйелерінің элементтерін орнатуды қамтиды. Жарысқа қатысушылар нұсқаулықтарды, монтаждық және принциптік нұсқаулықтарды алады электрлік сұлбалар. Конкурстық тапсырмада ретімен орындалатын бірнеше модульдер бар. 

Талаптар осы өтпелі құзыреттерге электр қондырғыларының негіздерін және монтаждауды қоса алғанда, автоматтандыру жүйелерін білу кіреді кәбіл тасығыштардың жүйелерді, сымдар мен кабельдерді, автоматтандыру құрылғыларын. Туралысызбаны және оның параметрлерін белгілеу. Параметрлер мен орнатудағы ақауларды жою және жою да конкурстық тапсырманың бір бөлігі болып табылады. Сонымен қатар, қатысушылар конкурстық тапсырмаға сәйкес логикалық релелік бағдарламалауды жүзеге асыруы қажет.


Бағалау өлшемшарттарының түпкілікті аспектілері мүшелер нақтылайды қазылар алқасы. Бағалау модульдердің жұмысына да, конкурстық жұмыстарды орындау барысына да қатысты жүргізіледі. Егер конкурсқа қатысушы қауіпсіздік талаптарын орындамаса, өзіне немесе басқа сайыскерлерге қауіп төндірсе, мұндай қатысушы конкурстан шеттетілуі мүмкін.
Конкурстық тапсырманың уақыты мен егжей-тегжейі конкурсқа байланыстымсн жағдайлары өзгеруі мүмкінқазылар алқасының мүшелері болып табылады.
Конкурстық тапсырма бойынша орындалуы тиіс модульдік. Бағалау да модульден модульге қарай жүреді. Негізгі конкурстық тапсырма модульдік форматта әзірленген және монтаждау элементтерін, контроллерді бағдарламалауды, схемалық сызбаны әзірлеуді және ақауларды жоюды қамтиды.
[image: image2.png]N

worldskills
Kazakhstan




2. ТАПСЫРМА МОДУЛЬДЕРІ ЖӘНЕ ҚАЖЕТТІ УАҚЫТ

	Модуль
	Атауы
	Орындалу ұзақтығы

	А
	механикалық монтаждау
	3 сағат

	B
	Сыртқы жалғаулар
	3 сағат

	C
	Ішкі жалғаулар
	3 сағат

	D
	Бағдарламалау
	3 сағат


Модульдердің сипаттамасы

Модуль A. механикалық монтаждау
Қатысушы берілген авттаматтандыру құрылғыларын орнатады. Бұл құрылғыларға контроллер, авттоматтар, блок питание, клеммалар, соңғы қосқыштар, лампа және посттар жатады. Бұл модулде қатысушыдан берілген құралдарды мықты әрі сапалы және де өлшемдерімен орналастыру талап етіледі
Модуль B.С. Автоматика компоненттерін коммутациялау

Қатысушы міндетті тапсырмаға сәйкен құрылғыларды схема бойынша сыммен байланыстыру талап етіледі. Схеманы оқу және сыммен жұмыс жасау қабілеттері қажет.
Модуль D. Бағдарламалау

Қатысушы соңғы модульде тапсырмадағы алгоритм бойынша Контроллерді немесе прогламмаланатын релені берілген уақыт ішінде бағдарламасын жазу.
[image: image3.png]N

worldskills
Kazakhstan





3.СХЕМАНЫ ТЕКСЕРУ ЕСЕБІ.
Барлық модульдерді орнатқаннан кейін қатысушы конкурстық қондырғының қауіпсіздігін тексеруден өткізуі керек. 

1. Іске қосу-реттеу жұмыстарын орындау:

· Фазалар, фазалар және фазалар арасындағы оқшаулау кедергісі бейтарап, фазалармен және жермен, сондай-ақ бейтарап және жермен. Қарсылық 1 мΩ-ге тең және одан жоғары болуы керек, 500 В сынау кезінде.

· Жерге тұйықтау тізбегінің кедергісі — жерге тұйықтау терминалы мен қондырғының кез келген нүктесі арасындағы максималды кедергі 0,5 Ом-нан аспауы керек.

· Конкурстық тапсырмаларда пайдаланылатын жекелеген жүктемелер 1 кВТ-тан аспауы тиіс. Жалпы жүктеме 2 кВТ-тан аспауы керек.

· Желілік розеткалардың полярлығы, егер контактілерге қарасақ, келесідей болуы керек:

· бір фазалы — жерге тұйықтағыштан сағат тілімен: (L1-N);

· үш фазалы — жерге тұйықталудан сағат тілімен: (L1-L2-L3-N).

· Ажыратқыштар мен автоматты ажыратқыштардың полярлығы.

· Кернеуді тексеру — кернеудің дұрыс мәндерін тізбектің кез келген нүктесіндегі сымдар арасында өлшеу керек.

· Сымдар мен кабельдерді спецификацияға сәйкес дұрыс пайдалану.

· Пайдалануға беру:

· ақаулықтар табылды және жойылды;

· сынақ кернеу астында жүргізілді;

· жұмыс істеуі аңыз бойынша.

[image: image4.png]N

worldskills
Kazakhstan




4. Бағалау критерийлері

Әр аспектіні үш сарапшы бағалайды. Егер басқаша айтылмаса, тек максималды балл немесе нөлдік ұпай беріледі. Егер қандай да бір аспект максимумнан төмен бағалануы мүмкін болса, бұл өлшенетін параметрлері бар Таңбалау схемасында сипатталған.

Бағалау схемасы мен сынақ жобасы бекітілгеннен кейін өлшенетін және бағаланатын бағалар туралы түпкілікті түсінік қолжетімді болады. Төмендегі кесте шамамен ақпаратты қамтиды және таңбалау схемасы мен сынақ жобасын әзірлеуге басшылық етеді.
	Бөлім
	Модуль
	Бал

	А
	Механикалық монтаждау
	30

	B
	Сыртқы жалғаулар
	30

	C
	Ішкі жалғаулар
	21

	D
	Бағдарламалау
	19

	
	Барлығы =
	100


5. Тапсырмаға қосымшалар
Қосымша 1. Монтаждау схемалары
[image: image5.jpg]10

2 3 4 s : : 8
T 1 ‘
85
&
8
5 S
N ©
8 3 ) )
8
63
e i — |
. 2 30
i3 it
°
3 o | {000]
1
15 15 15
24 15 15 L
1 35
sl 98] w8l 8]
[000k et e ™
I ] 27 il a e - )
——

U oo oo

53






