
[image: image4.png]









КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции
 «Облицовка плиткой»
Разработали:
Главный эксперт: Искакова А.Б.
Заместитель главного эксперта: Мусиева К.З.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение

                                                                                                                                      
Описание проекта и заданий

                                                                                                   
Инструкции для участников

                                                                                                   
Оборудование, аппараты, инструменты и требуемые материалы

                                        
Материалы, оборудование и инструменты, находящиеся в тулбоксе конкурсанта

                 
Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на конкурсной площадке

                 
Схема оценки
   
                                                                                                                        
Другое
                                                                                                                                       
ВВЕДЕНИЕ
Содержанием конкурсного задания является укладка настенной и напольной плитки (облицовка плиткой). Участники соревнования получают инструкцию, эскизы заданий (модулей), критерии оценивания. Конкурсное задание имеет несколько модулей (3), выполняемых последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.

Конкурс включает в себя постройку стен из легких блоков, укладку настенной и напольной плитки, включая 3D-объект, раковину или скамью, чистку и затирку швов, выполнение стяжки пола.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении результатов работы по модулям, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы (соблюдение технологии, техники безопасности и организации рабочего места).

Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены экспертами в день внесения 30% изменений (С-1).

Конкурсное задание выполняется по модульно. Оценка осуществляется по каждому модулю отдельно.

Толщина швов – 2 мм (допускается отклонение в соответствии с критериями оценки).

Особые требования включают в себя:
К концу первого дня соревнования участник должен завершить модуль А (основную стену), включая затирку швов и очистку.

К концу второго дня соревнования участник должен завершить модуль В (вторую стену с элементами объема), включая малую стену и раковину (при наличии), затирку швов и очистку.

К концу третьего дня соревнования участник должен завершить модуль С (пол), включая стяжку, укладку плитки, затирку швов и окончательную очистку.

Напольная плитка может укладываться только в третий (последний) день конкурса.

Время на выполнение задания: не более 18 часов (в зависимости от регламента конкретного регионального чемпионата).

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАНИЙ
Модуль А. Стена А
Участник должен выполнить постройку стены из легких блоков (согласно чертежу) и её облицовку керамической плиткой. Модуль может включать элементы объема (ниши, выступы), если это предусмотрено заданием. Площадь облицовки стены – не более 2,5 м².

Модуль В. Стена В с элементами объема
Участник должен выполнить постройку второй стены (сопряженной с первой или отдельно стоящей), а также постройку малой стены (пилона, перегородки) и/или стационарной раковины (скамьи) из легких блоков. Далее производится облицовка всех возведенных конструкций плиткой согласно прилагаемым чертежам. Общая площадь облицовки по модулю В – не более 3 м² (с учетом всех поверхностей).

Модуль С. Пол
Участник в последний соревновательный день должен выполнить выравнивающую стяжку (при необходимости, согласно заданию) и облицовку пола керамической плиткой. Площадь облицовки пола – не более 2,5 м². Укладка плитки на пол производится с соблюдением заданного уклона (если требуется) и рисунка.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Конкурсант должен уделять особое внимание организации своего рабочего места и работе в соответствии с положениями правил по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, действующими на территории проведения регионального чемпионата.

Конкурсантам необходимо принимать во внимание пространственные требования, связанные с ограничениями рабочего пространства на площадке проведения конкурса. Участнику не разрешается выходить за пределы отведенного ему рабочего места без разрешения эксперта.

Запрещается использовать инструменты и материалы, не прошедшие проверку на соответствие требованиям безопасности. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) должны использоваться обязательно.

ОБОРУДОВАНИЕ, АППАРАТЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ТРЕБУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Смотреть Инфраструктурный лист, разработанный для данного регионального чемпионата.

Ожидается, что все конкурсные задания могут быть выполнены конкурсантами на том оборудовании и из тех материалов, которые указаны в инфраструктурном листе*.

Если требуется какое-либо оборудование или материал, который не указан в инфраструктурном листе, это должно быть согласовано с Главным экспертом и Оргкомитетом чемпионата до начала соревнований (на этапе подготовки).

· Примечание: Инфраструктурный лист — это перечень оборудования, механизмов, инструментов и материалов, поставляемых организатором регионального чемпионата. Он не включает инструменты и материалы, которые должны быть предоставлены самими конкурсантами (тулбокс).

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ТУЛБОКСЕ КОНКУРСАНТА
Участник прибывает на чемпионат со своим инструментом (тулбоксом). Рекомендуемый, но не ограничивающий перечень:

	Наименование
	Описание (рекомендуемое)
	Ед. изм.
	Кол-во

	Шпатель
	100 мм, 150 мм
	шт.
	3

	Шпатель зубчатый
	50 мм - 100 мм (разные размеры)
	шт.
	3

	Шпатель резиновый
	Для затирки
	шт.
	2

	Кисть макловица
	Для грунтовки
	шт.
	1

	Молоток резиновый
	Киянка
	шт.
	1

	Рулетка
	3 м или 5 м
	шт.
	1

	Метр складной
	1 м или 2 м
	шт.
	1

	Угольник
	Металлический, 90°
	шт.
	1

	Уровень пузырьковый
	Длинный (1000 мм) и короткий (400 мм)
	шт.
	2-3

	Уровень лазерный
	(При наличии, по желанию)
	шт.
	1

	Линейка металлическая
	1000 мм
	шт.
	1

	Карандаш строительный
	/ Маркер
	шт.
	1

	Кусачки / Плоскогубцы
	Для подрезки плитки
	шт.
	1

	Плиткорез электрический
	С водяным охлаждением (для прямой резки и под 45°)
	шт.
	1

	Плиткорез ручной
	(Механический)
	шт.
	1

	Дрель-шуруповерт
	Аккумуляторная / электрическая
	шт.
	1

	Миксер строительный
	Насадка для перемешивания смесей
	шт.
	1

	Станок шлифовальный
	Для обработки кромок
	шт.
	1

	Пила для резки блоков
	Ручная или электрическая (сабельная)
	шт.
	1

	Ведра
	5 л, 10 л, 20 л
	шт.
	1

	Терка с губкой
	Для затирки
	шт.
	1

	Набор для уборки
	Веник, совок, ветошь
	комп.
	1

	Пылесос
	Производственный/строительный
	шт.
	1

	Средства защиты
	Очки, респиратор, наушники/беруши
	комп.
	1

	Спецодежда и обувь
	Спец. одежда + спец. обувь (с защитным подноском) + перчатки
	комп.
	1

	Удлинитель
	Кабель 10 м (влагозащищенный)
	шт.
	1

	СВП
	Система выравнивания плитки (по желанию)
	упак.
	1

	Скотч
	Малярный/бумажный
	шт.
	1


Примечание: данный список может быть уточнен и сокращен в зависимости от возможностей организаторов и участников регионального этапа.
МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКЕ
К проносу на конкурсную площадку запрещаются любые электронные устройства связи и хранения информации, такие как ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, смарт-часы, диктофоны и т. п. Они должны быть сданы в специально отведенное место до начала соревнований. Исключение могут составлять устройства, разрешенные Командой управления компетенцией для работы экспертов.

Участникам запрещено использовать следующее оборудование:

· Готовые шаблоны (лекала);

· Аппараты для лазерной резки;

· Автоматические станки для резки с ЧПУ;

· Машины для водоструйной резки;

· Машины для сухой резки, не оборудованные системой пылеудаления и не соответствующие нормам техники безопасности.

СХЕМА ОЦЕНКИ
Эксперты, заявленные на конкурс, будут разделены на оценочные группы в соответствии с их опытом и квалификацией для работы с определенными критериями.

· Группы экспертов оценивают всех участников по одинаковым аспектам в одно и то же время.

· Эксперты используют чертежи и измерительные инструменты (уровни, правила, угольники, щупы) для проверки соответствия.

· Поэтапное оценивание проводится для каждого модуля по мере его завершения участником.

Ниже представлена примерная структура распределения баллов. Окончательная схема оценки с детализацией аспектов утверждается экспертами за день до начала чемпионата (С-1).

	Секция
	Критерий
	Судейство (если применимо)
	Измерение
	Общая

	A
	Общий вид (эстетика, чистота)
	7.25
	0
	7.25

	B
	Качество резки плитки
	6
	0
	6

	C
	Уровень по горизонтали
	0
	11.70
	11.70

	D
	Уровень по вертикали
	0
	12
	12

	E
	Углы (прямые, примыкания)
	0
	10
	10

	F
	Плоскость (ровность поверхности)
	0
	15.65
	15.65

	G
	Размеры и допуски
	0
	28.40
	28.40

	H
	Полное соответствие чертежу
	0
	9
	9

	
	Общее =
	13.25
	86.75
	100


Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, соответствующих модулям А, В и С.

ДРУГОЕ
День С-1 (день, предшествующий началу соревнований). 
Прибытие участников и экспертов для прохождения следующих процедур:

Прохождение регистрации и проверки документов, удостоверяющих личность;

Прослушивание объяснений и подробного инструктажа по Конкурсному заданию с уже внесенными 30% изменениями;

Прослушивание инструктажа участниками и экспертами по технике безопасности и охране труда, подписание соответствующих протоколов;

Проведение жеребьевки конкурсных мест и подписание протокола жеребьевки;

Подготовка рабочих мест (возможно возведение базовой конструкции стен, если предусмотрено);

Проверка тулбоксов участников на соответствие требованиям и отсутствие запрещенных предметов;

Ознакомление с конкурсными местами и тестирование оборудования на площадке.

Главный эксперт 
Искакова Айнагуль Балтабаевна  + 7 (705) 803 14 21
Заместитель главного эксперта 
Мусиева Клара Зулхаировна  +7 (777) 671 45 71
[image: image1.png]CTEHA A

o1l

1008





[image: image2.png]CTEHA B|





ВИД СВЕРХУ ПОЛА
[image: image3.png]200

602

1008

300





