[image: image1.png]N
world skills
Kazakhstan



[image: image2.png]



[image: image1.png]

[image: image3.png]\. |,
worldskills



         

Конкурсное задание

по компетенции

«САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ»
Разработали:

Главный эксперт:  Т.М.Есенгалиев
Заместитель главного эксперта:   А.Е.Беккалиев
    Оглавление

1.   Введение                                                                                                                                      3

  2.   Описание проекта и задания                                                                                                      3                                                                                                                                 

  2.1 Инструкции для участников                                                                                                      4                                                                                                                                     
3.   Оборудование, аппараты, инструменты и требуемые материалы                                         6        
3.1 Материалы, оборудование и инструменты, находящиеся в тулбоксе конкурсанта            9
3.2 Материалы & оборудование и инструменты, запрещенные на конкурсной площадке     10
4.   Схема оценки                                                                                                                             10
5.   Другое                                                                                                                                         10
1. ВВЕДЕНИЕ 
Тестовое задание для Регионального чемпионата WorldSkills Kazakhstan 2024г включает в себя монтаж типичных инженерных систем жилого помещения на подготовленные поверхности. 

Этот конкурс относится к заданию среднего уровня, установленные системы будут следующего характера: система санитарии, металлопластовые трубы от компании «Valtec» и прессфитинги для систем горячего и холодного водоснабжения. Трубопроводы из ПВХ труб для водоотведения. Медные трубы и фитинги для систем отопления. Стальные трубы для газоснабжения. Системы должны отпрессовать, и проверить на герметичность. 
Ниже приведен список разделов или информации, которые должны быть включены во все варианты Конкурсного задания, представленные в WorldSkills Kazakhstan. Конкурсное задание состоит из независимых модулей/одного общего задания, позволяющих конкурсантам продемонстрировать навыки в компетенции...

В ходе выполнения модулей могут подвергаться проверке следующие области знаний и умений: водоотведение, водопровод, система отопления включая полотенцесушитель, систем газоснабжения, применение новых технологии Grohe, Valtec.
Конкурсное задание имеет несколько модулей или заданий, выполняемых последовательно. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри. 
·  Введение/обзор

·  Краткое описание задания и задач

·  Инструкции для конкурсанта

·  Оборудование, механизмы, установки и материалы, необходимые для выполнения Конкурсного задания

·  Схема оценки (включая критерии оценки)

·  Другое
Оценка выполнения задания будет проводиться  по утвержденной системе оценки, включающей объективные  и субъктивные  критерии оценки.  

2. ОПИСАНИЕ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ
Последовательность модулей будет определяться расписанием.
Тестовое задание состоит из нескольких заданий, которые должны быть выполнены в течение 18 часов. 
	№ п/п 
	Наименование модуля/ критерия
	Максимальный балл
	Время на выполнение

	1
	Модуль A: Система водоотведения   включая систему холодного горячего   водоснабжения  
	27.00
	 5.0

	2
	Модуль В: Установка инсталляций и встроенной системы, Smartbox.
	
	2.0

	3
	Модуль С: Система отопления c подключением приборов отопления, включая заказ и исполнение полотенцесушителя
	45.00 
	4,0 

	4
	Модуль D: Проверка систем на испытание -В, С, D- опрессовка водой
	
	1,0

	5
	Модуль Е: Система газоснабжения испытание модуля «Е»-сжатым воздухом 
	16.00
	3,0

	6
	Модуль F: Монтаж сантехнических приборов, испытание модуля «F» и пусконаладка системы, презентация выполненной работы.
	12.00
	3.0


Порядок выполнения заданий, следующий: 
1. Модуль-А. А модулін толтыруға арналған материалдарға тапсырыс беру кезінде қатысушы берілген уақыт ішінде А модулін толтыру үшін қажетті материалдар санының бар-жоғын тексеруі және құжатқа қол қоюы және тапсыруы қажет (осы арқылы ол А модулі бойынша материалдардың бар екенін растайды). қоймадағы тізім), өйткені одан кейін қатысушы тапсырмаға қажетті материалды сұрай алмайды. А модулін C1 толтыру керек.

Егер тапсырманы орындау барысында қатысушыға қосымша материалдар қажет болса, онда бұл жағдайда олар берілмейді. Егер қатысушы модульді алдын ала аяқтаса, келесі модульге өтуі мүмкін.

1. Модуль-А. Заказ материалов для выполнения модуля-А, участник должен за предоставленное время проверить на наличие  необходимого количество материалов для выполнения модуля А, и подписать и сдать документ (этим самым он подтверждает, что материалы по списку у него в наличии ) т.к после этого у участника не будет возможности запросить необходимый материал для задания. Модуль А должен быть завершен С1.
Если во время выполнения задания участнику потребуются дополнительные материалы, то в этом случае предоставляться не будут. Если участник заранее заканчивает модуль, то может приступать к следующему модулю. 

1. Module-A. Ordering materials for completing module A, the participant must, within the given time, check the availability of the required amount of materials to complete module A, and sign and submit the document (by this he confirms that he has the materials on the list) since after this The participant will not be able to request material selection for the assignment. Module A must be completed C1.

If during the completion of the task the participant requires additional materials, then in this case they will not be provided. If a participant finishes a module early, they can move on to the next module.

2. Модуль-В: Монтаждау және душ жүйесін орнату. 

В модулін толтыруға арналған материалдарға тапсырыс беру кезінде қатысушы берілген уақыт ішінде В модулін толтыру үшін қажетті материалдар санының бар-жоғын тексеруі және құжатқа қол қоюы және тапсыруы қажет (осы арқылы ол өзінде материалдардың бар екенін растайды). тізім) себебі ол одан кейін қатысушы тапсырмаға қажетті материалды сұрай алмайды. Модуль -B C1 арқылы толтырылуы керек.

Егер тапсырманы орындау барысында қатысушыға қосымша материалдар қажет болса, онда бұл жағдайда олар берілмейді. Қатысушы модульдерді алдын ала аяқтаса, келесі модульге өтуіне болады.
2. Модуль-В: Установка инсталляции и душевой системы. 
Заказ материалов для выполнения Модуля-В, участник должен за предоставленное время проверить на наличие необходимого количество материалов для выполнения Модуля В, и подписать и сдать документ (этим самым он подтверждает, что материалы по списку у него в наличии) т.к после этого у участника не будет возможности запросить необходимый материал для задания. Модуль -В должен быть завершен С1.
Если во время выполнения задания участнику потребуются дополнительные материалы, то в этом случае предоставляться не будут. Если участник заранее заканчивает модули, то может приступать к следующему модулю. 

2. Module-B: Installation of installation and shower system. 

When ordering materials for completing Module-B, the participant must, within the given time, check for the availability of the required amount of materials to complete Module B, and sign and submit the document (by this he confirms that he has the materials on the list) because after that he The participant will not be able to request the required material for the assignment. Module -B must be completed by C1.

If during the completion of the task the participant requires additional materials, then in this case they will not be provided. If the participant finishes the modules in advance, he can proceed to the next module.
3.Модуль-С. Жылыту құрылғыларын қосумен жылыту жүйесі, оның ішінде жылытылатын сүлгі жолағына тапсырыс беру және орындау

Қыздырылған сүлгі жолағын орнату C2 күні аяқталуы керек - C2 бойынша бағаланады. 

Қыздырылған сүлгі жолағын жасау кезінде өнім келесі талаптарға сәйкес дайындалуы керек: (H-500*H-600mm, (иілу бұрыштары – ( )°-?, ( )°-? болуы керек, иілу бұрыштары туралы деректер құпия болып табылады) мыс құбырлары_ D-15мм). Модуль -C C2 арқылы толтырылуы керек.
Егер тапсырманы орындау барысында қатысушыға қосымша материалдар қажет болса, онда бұл жағдайда олар берілмейді. Қатысушы модульдерді алдын ала аяқтаса, келесі модульге өтуіне болады.
3. Модуль-С. Система отопления c подключением приборов отопления, включая заказ и исполнение полотенцесушителя

Установка полотенцесушителя выполнить в день С2-оценивается в С2. 
При изготовлении полотенцесушителя нужно изготовить изделие по следующим требованиям: (Н-500*В-600мм, (углы гибки должны составить- ( )°-?_( )°-?, данные на углы гиба секретны для труб из меди_ D-15мм). Заказ материала производится сразу на два модуля (Полотенце-ль и система отопления). Модуль -С должен быть завершен С2.
Если во время выполнения задания участнику потребуются дополнительные материалы, то в этом случае предоставляться не будут. Если участник заранее заканчивает модули, то может приступать к следующему модулю. 
3. Module-С. Heating system with connection of heating devices, including ordering and execution of a heated towel rail

Installation of the heated towel rail should be completed on day C2 - assessed at C2. 

When manufacturing a heated towel rail, the product must be manufactured according to the following requirements: (H-500*H-600mm, (bending angles should be -( )°-?, ( )°-?, data on bending angles are confidential for copper pipes_ D-15mm). Order material is produced into two modules at once (Towel and heating system). Module -C must be completed with C2.

If during the completion of the task the participant requires additional materials, then in this case they will not be provided. If the participant finishes the modules in advance, he can proceed to the next module.
4. Модуль-D: Тестілеу жүйелерін тексеру -B, C, D - су қысымын сынау. Ыстық су мен суық су жүйелері мен жылыту жүйелерін түпкілікті жеткізуге дейін ағып кетуге сынау қажет (шығу сынағы сынақ тапсырмасын орындауға бөлінген уақыт ішінде уәкілетті сарапшылармен расталуы керек). Ағып кетуді тексеру 2 бар қысымда 5 минут бойы сығылған ауамен жүргізіледі.
4. Модуль-D: Проверка систем на испытание -В, С, D- опрессовка водой. Системы  ГВС и ХВС и системы отопления должны быть проверены на герметичность перед финальной сдачей (проверка на герметичность должна быть удостоверена уполномоченными Экспертами в течение времени, отведенного на выполнение тестового задания). Проверка на герметичность проводится сжатым воздухом давлением 2 бара в течение 5 минут.
4. Module-D: Checking systems for testing -B, C, D - water pressure testing. hot and cold water systems and heating systems must be tested for leaks before final delivery (the leak test must be certified by authorized Experts within the time allotted for completing the test task). The leak test is carried out with compressed air at a pressure of 2 bar for 5 minutes.

5. Модуль-E: «Е» газбен жабдықтау жүйесін сынау модулі сығылған ауамен

Модуль-5 орнату, газ қазандығы мен газбен жабдықтау жүйесін орнату (имитациялық), қатысушы 3 күн түске дейін аяқтауы керек. Сайысқа қатысушы бұрандалы жиынтықты пайдаланып 20 мм болат құбырдан газ жабдығының элементтерінің бұрандалы қосылымдарын жасауы керек (барлығы 3,0 сағат бөлінеді, тест тапсырмасын орындау уақыты көбеймейді). Қатысушылар тапсырмаларды өте нақты уақыт шегінде орындауы керек.  Қатысушы қосымша материалдарды қажет етсе, олар ОСЫ МОДУЛЬ ҮШІН ҚОСЫМША МАТЕРИАЛ БЕРІЛМЕЙТІНдігін түсінуі керек. Егер бәсекелес мерзімінен бұрын аяқталса, олар белгіленген жерде уақыт біткенше қалуы керек. Жүйені тестілеуге жіберу үшін (тест тапсырмасын орындауға бөлінген уақыт ішінде ағып кету сынағы уәкілетті сарапшылармен сертификатталуы керек). Ағып кетуді тексеру 2 бар қысымда 5 минут бойы сығылған ауамен жүргізіледі.

5. Модуль-E: Система газоснабжения испытание модуля «Е»-сжатым воздухом
Монтаж модуля-5 установка (имитации) газового котла и системы газоснабжения участник должен завершить ближе к полудню 3 дня. Конкурсант должен изготовить из стальной трубы 20 мм с помощью резьбового набора выполнить резьбовые соединения элементов газового оборудования (суммарно выделяется-3.0 часа, время выполнения тестового задания увеличиваться не будет). От участников требуется выполнение заданий в предельно точное установленное время.  Если участнику требуются дополнительные материалы, он должен понимать, что ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЭТОГО МОДУЛЯ НЕ ВЫДАЕТСЯ. Если участник заканчивает досрочно, он ДОЛЖЕН оставаться в назначенном месте до истечения времени. Для сдачи системы на испытание (проверка на герметичность должна быть удостоверена уполномоченными Экспертами в течение времени, отведенного на выполнение тестового задания). Проверка на герметичность проводится сжатым воздухом давлением 2 бара в течение 5 минут.
5. Module-E: Gas supply system testing module “E” with compressed air

Installation of module-5, installation (imitation) of a gas boiler and gas supply system, the participant must complete around noon 3 days. The competitor must make threaded connections of elements of gas equipment from a 20 mm steel pipe using a threaded set (a total of 3.0 hours will be allocated, the time for completing the test task will not increase). Participants are required to complete tasks within a very precise time limit.  If a participant requires additional materials, they must understand that NO ADDITIONAL MATERIAL IS NOT PROVIDED FOR THIS MODULE If a competitor finishes early, they MUST remain at the designated location until the time expires. To submit the system for testing (the leak test must be certified by authorized Experts within the time allotted for completing the test task). The leak test is carried out with compressed air at a pressure of 2 bar for 5 minutes.
6. Модуль-F: Сантехникалық қондырғыларды орнату, «F» модулін сынау және жүйені іске қосу, орындалған жұмысты көрсету. Қатысушы күндізгі C3 сантехникалық қондырғыларды орнатуды аяқтауы керек. Қатысушылар тапсырмаларды өте нақты уақыт шегінде орындауы керек. Тапсырма өте сақтықпен және санитарлық құрылғылар мен элементтерді мұқият өңдеумен орындалады.

Санитарлық қондырғыларды орнату кезінде (барлығы 3,0 сағат бөлінеді, сынақ тапсырмасын орындауға кететін уақыт көбеймейді), арматураның элементтерін құрастыру және душ пен раковинаға крандарды орнату кезінде сақ болыңыз. Сондай-ақ душ кабинасы үшін ағынды орнату. Кез келген абайсызда сынған құрылғы, фитинг, кран және т.б. бұйым жарамсыз болып қалған болса, бұл жағдайда ұпайлар жоғалады!

6. Модуль-F: Монтаж сантехнических приборов, испытание модуля «F» и пусконаладка системы, презентация выполненной работы. Монтаж сантехнических приборов участник должен завершить после полудня С3. От участников требуется выполнение заданий в предельно точное установленное время. Задание выполняется с особой аккуратностью и с бережным отношением к санитарным приборам и элементам.
При установке санитарных приборов (суммарно выделяется-3.0 часа, время выполнения тестового задания увеличиваться не будет), быть внимательными при комплектации элементов прибора, и установке смесителей на душ и раковину. А также установки трапа на душ кабину. Любое по неосторожности сломанный прибор, фитинг, кран и др. при котором изделие пришло в негодность, то в этом случае баллы будут потеряны!
6. Module-F: Installation of plumbing fixtures, testing of module “F” and commissioning of the system, presentation of the work performed. The participant must complete the installation of plumbing fixtures in the afternoon C3. Participants are required to complete tasks within a very precise time limit. The task is carried out with extreme care and with careful handling of sanitary fixtures and elements.

When installing sanitary fixtures (a total of 3.0 hours will be allocated, the time required to complete the test task will not increase), be careful when assembling the elements of the fixture and installing faucets on the shower and sink. As well as installing a drain for the shower cabin. Any carelessly broken device, fitting, tap, etc. in which the product has become unusable, then in this case points will be lost!

2.1  ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Тестовое задание состоит из нескольких заданий, которые должны быть выполнены суммарно в течение 18 часов с определенными временами сдачи модулей для проведения оценки.
Порядок выполнения задания, следующий: 
А- модулін орнату 1-ші күннің соңында аяқталуы керек. Барлық дренаждық құбырлар орнатылуы керек (барлығы 1,0 сағат дренажға, қалған 4,0 сағат суық және ыстық сумен жабдықтау жүйесін аяқтауға бөлінген.) және 2,0 сағат орнату үшін «Rapid» қондырғылары және кірістірілген «SmartBox» жүйесі. Тест тапсырмасын орындау уақыты ұлғаймайды. 

Дренаж жүйелері мен ыстық су және суық су жүйелері 1-ші күні бағаланады. Дренажды орнату «П» пішінді алаңның ішкі жағында жүзеге асырылады. 

Қатысушылар тапсырманы орындау кезінде мұқият болуы керек.

Суық су және суық су жүйелері соңғы сынақтан бұрын ағып кетуге сыналуы керек (шығуды тексеруді тест тапсырмасын орындауға бөлінген уақыт ішінде қатысушылардың өздері жүргізуі керек). Ағып кету сынағы 5 минут бойы суды пайдаланып 2 бар қысымда жүргізіледі. Құбырларды бүгуге тек 30°, 45°, 60°, 90° бұрышта рұқсат етіледі. Ыстық/суық су жүйесін және оның құрамдас бөліктерін, сантехникалық құбырларды және сантехникалық құрылғыларды орнату. Құбыр құбырын қабырғаға құбыр тіректерін (резеңке қапталған қысқыш) пайдаланып бекіту керек. Ыстық/суық су құбырлары мен фитингтер Rehau компаниясынан пайдаланылады. Құрылғыларға қосылымдардың дұрыс орналасқанын тексеріңіз. Қатысушы жұмыс сызбаларында көрсетілген нақты өлшемдерге, спецификацияларға және бөлшектерге жұмыс істеуі керек. Барлық тапсырмалар уақытында орындалуы және сертификатталуы керек. Қатысушылар тапсырманың дайындығын қабылдау бойынша жауапты сарапшыларды сұрамас бұрын сынақты өз бетінше өткізіп, ақаулықтарды түзете алады. Қатысушы қосымша материалдарды қажет етсе, олар ОСЫ МОДУЛЬ ҮШІН ҚОСЫМША МАТЕРИАЛ БЕРІЛМЕЙТІНдігін түсінуі керек. 

Егер бәсекелес мерзімінен бұрын аяқталса, олар тәуелсіз бағалаушы рұқсат бергенше немесе уақыт біткенше белгіленген жерде қалуы керек.

Монтаж модуля A- должен быть закончен в конце дня 1. Должны быть установлены все водоотводящие трубы (суммарно выделяется-1,0 час для водоотведения, оставшееся 4,0 часа для выполнения системы холодного и горячего водоснабжения.) и 2,0 часа для установки инсталляций «Rapid» и встроенной системы «SmartBox». Время выполнения тестового задания увеличиваться не будет. 

Системы водоотведения и системы ГВС и ХВС будут оцениваться в день 1. Установка водоотведения будет осуществляться во внутреннюю сторону «П» образной площадки. 
Участникам быть внимательными при выполнении задания.  

Системы ГВС и ХВС должны быть проверены на герметичность перед финальной сдачей (проверка на герметичность должна быть проведена самими участниками в течение времени, отведенного на выполнение тестового задания). Проверка на герметичность проводится под давлением 2 бара с использованием воды в течение 5 минут. Допускаются изгибы трубы только на 30°, 45°, 60°, 90°. Установка системы горячей/холодной воды и ее компонентов, сантехнических трубопроводов и сантехники. Трубопровод должен быть закреплен на стене с помощью трубных опор (хомут обрезиненный). Трубопровод и фитинги горячей/холодной воды будет использованы от компании «Rehau». Убедитесь, что соединения с приборами расположены правильно. Участник должен работать в соответствии с точными размерами, техническими характеристиками и деталями, указанными в рабочих чертежах. Все задания должны быть завершены вовремя и засвидетельствованы. Участники могут самостоятельно провести тест и устранить неисправности прежде, чем запрашивать ответственных экспертов по приемке готовности задания. Если участнику требуются дополнительные материалы, он должен понимать, что ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЭТОГО МОДУЛЯ НЕ ВЫДАЕТСЯ. 
Если участник заканчивает досрочно, то он ДОЛЖЕН оставаться в назначенном месте до разрешения независимого эксперта или до истечения времени.  
Installation of module A- must be completed at the end of day 1. All drainage pipes must be installed (a total of 1.0 hours is allocated for drainage, the remaining 4.0 hours for completing the cold and hot water supply system.) and 2.0 hours for installation "Rapid" installations and the built-in "SmartBox" system. The test task execution time will not increase. 

Drainage systems and hot water and cold water, systems will be assessed on Day 1. Drainage installation will be carried out on the inside of the “U” shaped site. 

Participants must be careful when completing the task.

Hot and cold water, systems must be tested for leaks before the final test (the leak test must be carried out by the participants themselves during the time allotted for completing the test task). The leak test is carried out at a pressure of 2 bar using water for 5 minutes. Pipe bends are only allowed at 30°, 45°, 60°, 90°. Installation of hot/cold water system and its components, plumbing piping and plumbing fixtures. The pipeline must be fixed to the wall using pipe supports (rubber-coated clamp). Hot/cold water piping and fittings will be used from Rehau. Make sure connections to devices are positioned correctly.

The participant must work to the exact dimensions, specifications and details specified in the working drawings. All tasks must be completed on time and certified. Participants can independently conduct the test and troubleshoot before requesting the responsible task readiness acceptance experts. If a participant requires additional materials, they must understand that ADDITIONAL MATERIAL IS NOT PROVIDED FOR THIS MODULE.
B-модулін орнату: «Rapid» қондырғыларын және кірістірілген «SmartBox» жүйесін орнату.

Модульді толтыру үшін материалдарға тапсырыс беру-2. Қатысушы берілген уақыт ішінде берілген GROHE өнімдерінің толықтығын тексеруі және шығын материалдарының парағына қол қоюы керек (бұл оның тізімде материалдары бар екенін растайды), өйткені бұдан кейін қатысушының қажетті материалды сұрау мүмкіндігі болмайды. тапсырма үшін. Бұл модульді аяқтаған кезде қатысушы Grohe өнімдерін орнату үшін барлық білім мен дағдыларға ие болуы керек. Орнату мен «Smartbox» жүйесін орнату өндірушінің нұсқауларына сәйкес орындалуы керек!!!

Егер өрескел қателер жіберілсе және жоғарыда айтылғандардың барлығы бұзылса, бұл модульдің бағасы жойылады! Grohe өнімдерімен жұмыс істегенде, өнімдердің хромдалуына зақым келтірмеу үшін құралдарды мақсатты түрде пайдалану керек. Әрі қарай, жұмысты аяқтау үшін құрастыру және орнату нұсқауларын пайдаланыңыз. Өнімнің қаптамасы мен қораптарына ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!!! жарамсыз етіңіз (пакеттерді абайлап ашыңыз), өйткені чемпионат аяқталғаннан кейін барлығы бөлшектеліп, мақсаты бойынша бастапқы қаптамасына салынады.  

Модуль-2 -С1 күні аяқталуы керек.

Монтаж модуля-B: Установка инсталляций «Rapid» и встроенной системы «SmartBox».
Заказ материалов для выполнения модуля-2. Участник должен за предоставленное время проверить комплектность выданной продукции компании «GROHE», подписать ведомость по расходному материалу (этим самым он подтверждает, что материалы по списку у него в наличии) т.к после этого у участника не будет возможности запросить необходимый материал для задания. При выполнении данного модуля участник должен владеть всеми знаниями и навыками по установке продукции компании «Grohe». Монтаж инсталляции и системы «Smartbox» должна быть произведена в соответствии с инструкцией производителя!!!
В случае если будут допущены грубейшие ошибки и испорчены все вышеперечисленное, оценка по данному модулю будет аннулирована! При работе с продукцией от компании «Grohe» следует применять инструменты по назначению, чтобы не испортить хромированное покрытие на изделиях. Далее, для выполнений работ использовать инструкции по монтажу и установке. Упаковки и коробки из продукции ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! приводить в негодность (упаковки открывать бережно) т.к после завершения чемпионата все будет демонтировано и обратно упаковано по назначению в свои упаковки.  
Модуль-2 должен быть завершен в день -С1.
Installation of module-B: Installation of “Rapid” installations and the built-in “SmartBox” system.

Ordering materials for completing module-2. The participant must, within the given time, check the completeness of the issued GROHE products and sign the consumables sheet (this confirms that he has the materials on the list), since after this the participant will not have the opportunity to request the necessary material for the task. When completing this module, the participant must have all the knowledge and skills to install Grohe products. Installation of the installation and the “Smartbox” system must be carried out in accordance with the manufacturer’s instructions!!!

If gross errors are made and all of the above are damaged, the grade for this module will be canceled! When working with Grohe products, you should use tools as intended so as not to damage the chrome plating on the products. Next, use the assembly and installation instructions to complete the work. Product packaging and boxes are PROHIBITED!!! render unusable (open packages carefully) because after the end of the championship everything will be dismantled and put back into its original packaging for its intended purpose.  

Module-2 must be completed on day -C1.

Модульді орнату - C - D

Мыс құбырынан жылу жүйесін орнату және жылыту радиаторларын қосу.  Модульді аяқтау үшін материалдарға тапсырыс беру – 3. Тапсырмаларды орындауға (С) – жылу жүйесін, оның құрамдас бөліктерін және радиаторды орнатуға барлығы -5.0 сағат бөлінеді. Жылытылған сүлгіге тапсырыс беру, өндіру және орнату 1,5 сағат ішінде аяқталуы керек! Қыздырылған сүлгі жолағын дайындау кезінде бұйым келесі талаптарға сәйкес жасалуы керек: - өлшемдік дәлдік, техникалық сипаттамалары және жұмыс сызбаларында көрсетілген бөлшектер.

Жылытылатын сүлгі жолының рейтингі барлық критерийлер мен өнім дизайнына байланысты максималды болады! Бәсекелес құбырларды сызбада егжей-тегжейлі айтып, ағын және қайтару қосылымдарының дұрыс орналасуын және қыздырылған сүлгі жолының шүмегіне қосылуын қамтамасыз ету үшін салуы керек. Құбырларды иілу ( )°,
( )° кезінде ғана рұқсат етіледі. Құбырды қабырғаға құбыр тіректерін (резеңке жабынмен қапталған қысқыш) пайдаланып бекіту керек. Қатысушы жүйені ағып кетуге тексеруі керек. Қосымша материал берілмейді! Түтіктерді жеткізуге дейін құбыр жүйесі ағып кетуге сыналуы керек (шығу сынағы сынақ тапсырмасына рұқсат етілген уақыт ішінде уәкілетті сарапшылармен расталуы керек). 

Қатысушыға осы уақыт ішінде жүйені тестілеуге 1,0 сағат беріледі, қатысушы жүйені өзі тексеруі керек, ал егер ол жүйені тестілеуден өтеді деп есептесе, орындалған жұмысты тексеру және бағалау үшін сараптама тобын шақырады; Ағып кетуді тексеру 5 минут бойы суды пайдалану арқылы 2 бар қысыммен жүргізіледі.

Қатысушы тек тест тапсырмасын орындауға бөлінген жұмыс уақытын пайдалана алады. Бұл жағдайда тест тапсырмасын орындау уақыты ұлғаймайды.

Монтаж модуля- С- D
Монтаж системы отопления из медного трубопровода и подключение радиаторов отопления.  Заказ материалов для выполнения модуля- 3. На выполнение заданий (С)- суммарно выделяется -5.0 часа, для установки системы отопления, ее компонентов и радиатора. Заказ, изготовление и установка полотенцесушителя должны быть завершены в течении 1,5 часов! При изготовлении полотенцесушителя нужно выполнить изделие по следующим требованиям: -точность размеров, техническими характеристиками и деталями, указанных в рабочих чертежах. Оценка по полотенцесушителю будет максимальной с условием всех критериев и дизайна изделия! Участник должен изготовить трубопровод, как подробно описано в чертеже, следя за тем, чтобы обеспечить правильное расположение потоковых и обратных соединений и их подключение к крану полотенцесушителя. Допускаются изгибы трубы только на ( )°, ( )°. Трубопровод должен быть прикреплен к стене с помощью опор для труб (хомут обрезиненный). Участник должен протестировать систему на герметичность. Дополнительный материал выдаваться не будет! Система трубопроводов должна быть проверена на герметичность перед финальной сдачей (проверка на герметичность должна быть удостоверена уполномоченными Экспертами в течение времени, отведенного на выполнение тестового задания). 
На испытание системы отводиться участнику 1,0 час в течении этого времени участник должен сам проверить систему, и если он считает система испытана, то приглашает экспертную группу для проверки и оценки выполненной работы. Проверка на герметичность проводится будет под давлением 2 бара с применением воды в течение 5 минут. 

Участник может использовать только свое рабочее время, отведенное на выполнение тестового задания. При этом время выполнения тестового задания увеличиваться не будет. 
Installation of module - C - D
 Installation of a heating system from a copper pipeline and connection of heating radiators.  Ordering materials for completing module - 3. A total of -5.0 hours are allocated for completing tasks (C) - for installing the heating system, its components and radiator. The order, production and installation of a heated towel rail must be completed within 1.5 hours!    ( )°/( )°) When manufacturing a heated towel rail, the product must be manufactured according to the following requirements: - dimensional accuracy, technical characteristics and details specified in the working drawings. The rating for the heated towel rail will be maximum subject to all criteria and product design!

The competitor must construct the piping as detailed in the drawing, taking care to ensure that the flow and return connections are correctly positioned and connected to the heated towel rail tap. Pipe bends are only allowed at ( )°, ( )°. The pipeline must be attached to the wall using pipe supports (rubber-coated clamp). The participant must test the system for leaks. No additional material will be provided! The piping system must be tested for leaks before final delivery (the leak test must be certified by authorized Experts within the time allowed for the test task).

The participant is given 1.0 hour to test the system; during this time, the participant must check the system himself, and if he considers the system to be tested, he invites an expert group to check and evaluate the work performed. The leak test will be carried out under a pressure of 2 bar using water for 5 minutes. 

The participant can only use his working time allocated for completing the test task. In this case, the test task execution time will not increase.
Е- модулін орнату: «Е» модулінің газбен жабдықтау жүйесін сығылған ауамен сынау 

Қатысушы 3 күндік газбен жабдықтау жүйелерін түске таман аяқтауы керек. Байқауға қатысушы 20 мм болат құбырдан газбен жабдықтау жүйесін жасауы, бұрандалы қосылымдарды жасауы және газ жабдығының элементтерін қосуы керек (барлығы 3,0 сағат бөлінеді, сынақ тапсырмасын орындау уақыты көбеймейді). Қатысушылар тапсырмаларды өте нақты уақыт шегінде орындауы керек.  Қатысушы қосымша материалдарды қажет етсе, олар ОСЫ МОДУЛЬ ҮШІН ҚОСЫМША МАТЕРИАЛ БЕРІЛМЕЙТІНдігін түсінуі керек.

Егер бәсекелес мерзімінен бұрын аяқталса, олар белгіленген жерде уақыт біткенше қалуы керек. Қатысушыға осы уақыт ішінде жүйені сынау үшін 1,0 сағат беріледі, ағып кетуді (газды) анықтау үшін қатысушы жүйені өзі тексеруі керек, ал егер ол жүйені сынақтан өткізеді деп есептесе, тексеру үшін сараптама тобын шақырады; және орындалған жұмысты бағалау. Ағып кету сынағы 2 бар қысылған ауа қысымында 5 минут бойы жүргізіледі. 

Егер бәсекелес мерзімінен бұрын аяқталса, олар тағайындалған бағалаушы рұқсат бермейінше тағайындалған жерде қалуы керек.
Монтаж модуль-Е: Система газоснабжения испытание модуля «Е»-сжатым воздухом 
системы газоснабжения участник должен завершить ближе к полудню 3.0 дня. Конкурсант должен изготовить систему газоснабжения из стальной трубы 20 мм, выполнить резьбовые соединения и подключение элементов газового оборудования (суммарно выделяется-3.0 часа, время выполнения тестового задания увеличиваться не будет). От участников требуется выполнение заданий в предельно точное установленное время.  Если участнику требуются дополнительные материалы, он должен понимать, что ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЭТОГО МОДУЛЯ НЕ ВЫДАЕТСЯ. Если участник заканчивает досрочно, он ДОЛЖЕН оставаться в назначенном месте до истечения времени. На испытание системы отводиться участнику 1,0 час в течении этого времени участник должен сам проверить систему с помощью мыльного раствора для обнаружения утечки(газа) и если он считает система испытана, то приглашает экспертную группу для проверки и оценки выполненной работы. Проверка на герметичность проводится будет под давлением сжатого воздуха 2 бара в течение 5 минут. 
Если участник заканчивает досрочно, то он ДОЛЖЕН оставаться в назначенном месте до разрешения закрепленного эксперта. 

Installation of module-E: Gas supply system testing of module “E” with compressed air 

The participant must complete 3 days of gas supply systems around noon. The competitor must manufacture a gas supply system from a 20 mm steel pipe, make threaded connections and connect elements of gas equipment (a total of 3.0 hours will be allocated, the time for completing the test task will not increase). Participants are required to complete tasks within a very precise time limit.  If a participant requires additional materials, they must understand that ADDITIONAL MATERIAL IS NOT PROVIDED FOR THIS MODULE.

If a competitor finishes early, they MUST remain at the designated location until the time expires. The participant is given 1.0 hour to test the system; during this time, the participant must check the system himself using a soap solution to detect leaks (gas) and if he considers the system to be tested, he invites an expert group to check and evaluate the work performed. The leak test will be carried out under compressed air pressure of 2 bar for 5 minutes. 

If a competitor finishes early, they MUST remain at the assigned location until cleared by the assigned assessor.

F- модулін монтаждау: GROHE санитарлық қондырғыларын орнату, «F» модулін сынау және жүйені іске қосу, орындалған жұмыстарды көрсету.

Санитарлық қондырғыларды орнатуға барлығы 3,0 сағат бөлінген; тест тапсырмасын орындауға кететін уақыт ұлғаймайды. Қатысушы сантехникалық қондырғыларды құрастыру және душ пен раковина крандарын орнату кезінде абай болу керек. Сондай-ақ душ кабинасы үшін ағынды орнату. Егер сантехникалық қондырғы, арматура, кран, 3/8*1/2 клапан және басқа хромдалған беттер сынған немесе зақымдалған болса, жұмысты аяқтау үшін ұпайлар жоғалады!!!

Қатысушыға осы уақыт ішінде жүйені тестілеуге 1,0 сағат беріледі, қатысушы жүйені өзі тексеруі керек, ал егер ол жүйені тестілеуден өтеді деп есептесе, орындалған жұмысты тексеру және бағалау үшін сараптама тобын шақырады. Ағып кетуді тексеру 5 минут бойы суды пайдалану арқылы 2 бар қысыммен жүргізіледі.

Монтаж модуля-F: Монтаж сантехнических приборов «GROHE» испытание модуля «F» и пусконаладка системы, презентация выполненной работы.
На установку санитарных приборов суммарно выделяется-3.0 часа, время выполнения тестового задания увеличиваться не будет. Участнику быть внимательными при комплектации сантехнических приборов, установки смесителей для душа и раковины. А также установки трапа на душ кабину. При поломке или повреждении сантехнического прибора, фитингов, смесителя, вентильного крана 3/8*1/2 и других хромированных поверхностей, баллы за выполнение работы будут потеряны!!! 
На испытание системы отводиться участнику 1,0 час в течении этого времени участник должен сам проверить систему, и если он считает система испытана, то приглашает экспертную группу для проверки и оценки выполненной работы. Проверка на герметичность проводится будет под давлением 2 бара с применением воды в течение 5 минут. 

Installation of module-F: Installation of GROHE sanitary fixtures, testing of module “F” and commissioning of the system, presentation of the work performed.

A total of 3.0 hours are allocated for the installation of sanitary fixtures; the time required to complete the test task will not increase. The participant must be careful when assembling plumbing fixtures and installing shower and sink faucets. As well as installing a drain for the shower cabin. If a plumbing fixture, fittings, faucet, 3/8*1/2 valve and other chrome plated surfaces are broken or damaged, points for completing the work will be lost!!!

The participant is given 1.0 hour to test the system; during this time, the participant must check the system himself, and if he considers the system to be tested, he invites an expert group to check and evaluate the work performed. The leak test will be carried out under a pressure of 2 bar using water for 5 minutes.

Мен сізге сарапшылар мен сайыскерлер еске саламын! Ережелер туралы - WSK этика кодексі, қарым-қатынасқа қатысты ережелер мен ережелер, дәлелдермен барлық бұзушылықтар қақтығыстарды шешу процесіне сәйкес өңделеді. Байқау сенім, әділдік және ашықтық ережелері бойынша жұмыс істейді, мен барлық сарапшылар мен бәсекелестерді WSK, WSI, WSR стандарттарында белгіленген барлық ережелерді сақтауға шақырамын. Егер Қатысушы жағдайға сәйкес көмек сұраса, онда бұл жағдайда бір мүдделі сарапшы және мүдделі емес екінші сарапшы, егер олар тағайындалған тапсырма бар Бағалау тобының бөлігі болмаса, Қатысушының жұмыс аймағына кіруі керек.

Эксперты и конкурсанты напоминаю! О правилах- кодекс этики, регламента и правил WSK, в отношении коммуникации, все нарушения с доказательством будут обрабатываться в соответствии с процессом разрешения конфликтов. Конкурс работает на правилах доверия, справедливости и прозрачности, я настоятельно прошу всех экспертов и конкурсантов соблюдать все правила, прописанные в стандартах WSK, WSI, WSR. Если Участник просит помощи в соответствии с обстоятельствами, то в этом случае должны входить в Рабочую зону Участника- один эксперт заинтересованный и второй эксперт незаинтересованный за исключением тех случаев, когда они входят в состав Оценочной команды с назначенным заданием 
3. Оборудование, аппараты, инструменты и требуемые материалы 

Все оборудование и материалы подробно описаны в инфраструктурном листе

Для каждого модуля список материалов будет предоставлен участнику для проверки, а ошибки будут сообщены за 15 минут до запуска модуля / задания.
Ожидается, что все конкурсные задания могут быть выполнены Конкурсантами на том оборудовании и материалах, которые указаны в инфраструктурном листе *.
Если требуется какое-либо оборудование или материал, который не указан в инфраструктурном листе, он должен быть указан здесь (в приведенной ниже таблице - заголовки столбцов могут отличаться для разных компетенций).

WorldSkills Kazakhstan должен одобрить любые дополнительные требования к инфраструктуре, которые не указаны в инфраструктурном листе.  
* Определение:  Инфраструктурный лист - оборудование, механизмы, установки и материалы, поставляемые принимающей страной - он не включает инструменты и материалы, которые должны быть предоставлены конкурсантами и/или экспертами
	ОБОРУДОВАНИЕ

	КОЛ-ВО

	МАТЕРИАЛ

	ОПИСАНИЕ

	ПРИМЕЧАНИЕ

	Компрессор воздушный 

Ручного насос
	1

2


	Тип компрессора -поршневой.

Тип двигателя   -электрический Тип смазки -масляный
для опрессовки системы отопления и водоснабжения

	Общие характеристики Мощность   -1.6 кВт Давление  -8 бар Производительность на входе  -210 л/мин Привод  -коаксиальный (прямой) Напряжение питания  -220 В Макс. число оборотов   -2850 об/мин Функции   -регулировка давления, защита от перегрева, манометр Дополнительные характеристики Ресивер   -горизонтальный Объем ресивера  -10 л Количество цилиндров   -1 Тип соединения   -рапид (евро) Транспортировка   -без колес Ручка для переноски   -да Габариты  -47.5x49x21 см Вес   -12.9 кг

Характеристики

Тип-
 опрессовочный насос

Вид опрессовочного насоса
ручной

Максимальное давление
60 бар

Объем резервуара

13 л

Размеры (ДxШxВ)

280x250x190 мм

Вес

6.3 кг

Дополнительная информация

соединение: R-1/2; расход: 16 мл/такт.


	


3.1 Материалы, оборудование и инструменты, находящиеся в тулбоксе  конкурсанта
Тулбокс является определенным для Национального чемпионата.

Все необходимые дополнительные инструменты не предоставляет Организатор Чемпионата. Разработчик Конкурсного задания должен гарантировать, что выполнение проекта возможно при помощи инструментов, указанных в Инфраструктурном листе.         
         *Следует использовать только инструменты, доступные в продаже.
	1
	Ботинки с металлическими вставками (в том числе для экспертов)

	2
	Спец.одежда , брюки и куртка с длинными рукавами (в том числе для экспертов)

	3
	Очки защитные (в том числе для экспертов)

	4
	Перчатки х/б (в том числе для экспертов)

	5
	Перчатки защитные для работы с открытым пламенем

	6
	Набор шестигранников

	7
	Ножовка по металлу

	8
	Ножовку по дереву(для застройки площадки)

	9
	Полотно по металлу

	10
	Ключ трубный

	11
	Ключ разводной

	12
	Напильник № 0-1

	13
	Набор отверток (шлицевые + крестовые)

	14
	Калибратор для металлопластиковых труб

	15
	Шуруповерт

	16
	Сверла по металлу/дереву, (наборы) 

	17
	Набор бит (для шуруповерта)

	18
	Уровень 400,1000

	19
	Уровень 1500 (на усмотрение самого эксперта и участника)

	20
	Стандартный трубогиб для гибки под углом 90 град. для медных труб 15 мм

	21
	Трубогиб для гибки металлополимерных труб-Арбалет

	22
	Пресс-клещи для сшитого полиэтилена Valtec с вкладышами 16мм-20мм VTm.293.L.1620

	23
	Отрезные клещи

	24
	Нож строительный

	25
	Набор рожковых ключей

	26
	Складная линейка, 2 м

	27
	Рулетка, 5 м

	28
	Карандаш

	29
	Маркер

	30
	Уголок электронный

	31
	Угольник измерительный(300мм)

	32
	Труборез TUBE CUTTER 35 PRO 6- 35 мм

	33
	Труборез для стальных труб STAYER 10-52 мм

	34
	 Ручной резьбонарезной клупп SUPER CUT 2"

	35
	Магнитные губки для тисков, накладками, гладкие

	36
	Принадлежности для медной пайки (привозите собой)!!!


3.2 Материалы & оборудование и инструменты, запрещенные на конкурсной площадке 

	1
	Ботинки без металлических вставок (в том числе для экспертов)

	2
	Шуруповерт (электрический)

	3
	Различного рода приспособлений (шаблоны и др.)

	4
	Электроинструменты по типам

	5
	Инструменты и оборудования которых нет в ИЛ

	6
	Неисправные инструменты и принадлежности

	7
	Несоответствующая рабочая форма


4. Схема оценки

Компетенция имеет хорошо разработанное Руководство по оцениванию, которое дает подробные сведения о том, как работа будет оцениваться с использованием CIS. Схема выставления оценки является основным инструментом Чемпионата WorldSkills Kazakhstan, и в этом качестве она привязывает оценку к стандартам, которые представляют компетенцию. Она предназначена для назначения оценок каждого оцениваемого аспекта исполнения в соответствии с долевыми соотношениями в Спецификации стандартов. В оценке будут участвовать независимые эксперты для прозрачности оценок и суждения.
 Другое 
Участники просим Вас помнить, что во время соревнования вы должны показывать реальную рабочую среду, и вы должны сдать ее, только если она завершена в духе соревнования, демонстрирующего передовую практику, и что именно так вы передаете клиенту и ожидаете, что получите оплату за работу. (См. руководство по оцениванию)
Так же просим соблюдать Регламент, Правила и Кодекс этики.

[image: image4.png]


Version: 1.1 
WSR2017_TP17_actual 
2 of 4 
Date: 14.10.16 
 
6

