Конкурсное задание

Областного конкурса профессионального мастерства

«WorldSkills  Oral 2026»

по компетенции «Технология моды»

Разработали: главный эксперт: Брашева Г.С.

Зам.главного эксперта: Имангалиева М.Б

Содержание

- Введение

- Формы участия

- Время и распределение задания (Таблица 1)

- Конкурсное задание

- Модули A–D 6.1 Модуль A. Технический рисунок 6.2 Модуль B. Конструирование, моделирование и лекала юбки 6.3 Модуль C. Пошив женского тренча.

- Критерии оценки (Таблица 2)

## 1. Введение

Компетенция «Технология моды» демонстрирует навыки в области конструирования, моделирования, технологии и дизайна одежды. Настоящее конкурсное задание направлено на развитие профессиональной мотивации, выявление и поддержку лучших молодых специалистов.

Конкурс рассчитан на три дня и включает проектирование и изготовление швейных изделий с использованием технологий, применяемых в индустрии моды. Участник должен владеть всеми необходимыми практическими навыками, обладать деловыми качествами, навыками коммуникации, уметь учитывать запросы клиента и предлагать оптимальные технологические решения. Также важно знание современных модных тенденций, инноваций в производстве текстиля, машин и оборудования.

## 2. Формы участия

Задание выполняется индивидуально.

## 3. Время и распределение задания

Общее время выполнения задания – 19,5 часов (в течение 3 конкурсных дней).

Таблица 1. Распределение времени по модулям

| Модуль | Наименование модуля | День конкурса | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Технический рисунок | С1 | 1,5 ч |
| В | Конструирование, моделирование и изготовление комплекта (юбки) | С1 | 3 ч |
| С | Пошив женского тренча (построение, моделирование, изготовление лекал, раскрой и начало работы) | С1 | 2 ч |
| С | Пошив женского тренча (раскрой и начало работы) | С2 | 6,5 ч |
| С | Пошив женского тренча (пошив) | С3 | 6,5 ч |
| Итого |  |  | 19,5 ч |

## 4. Конкурсное задание

Конкурсное задание включает:

- выполнение технического рисунка по жеребьёвке;

- конструирование, моделирование и изготовление комплекта лекал женской юбки;

- раскрой и пошив женского тренча.

- презентация готового изделия.

Участники обеспечиваются инструкциями, эскизами, материалами и фурнитурой. Все работы выполняются по модулям, оценка проводится также по каждому модулю. Время и детали конкурсного задания могут корректироваться членами жюри.

Соблюдение требований техники безопасности и организация рабочего места являются обязательными. Нарушение может привести к отстранению участника.

## 5. Модули

### Модуль A. Технический рисунок (1,5 ч)

- Перед началом модуля жеребьёвкой определяется сегмент: спортивный, вечерний или офисный стиль.

Задание:

- разработать два технических эскиза на двух листах (вид спереди и сзади, прорисовка фурнитуры: пуговицы, молнии, застёжки);

- фигуру изображать не требуется.

Основные требования:

- функциональность (спорт);

- элегантность (вечер);

- профессионализм и комфорт (офис).

### Модуль B. Конструирование, моделирование и изготовление комплекта лекал юбки (3 ч)

- Перед началом модуля эксперты выбирают один эскиз, по которому участник разрабатывает комплект лекал юбки 46 размера.

- (Ст-38; Сб-50; Дтс2-42,8)

Основные требования к лекалам:

- наличие всех основных деталей (переднее и заднее полотнище, пояс, обтачки и др.);

- обозначение названий деталей;

- нанесение контрольных точек и рассечек;

- указание направления долевой нити;

- нанесение маркировки;

- соблюдение точности построения и размеров;

- предоставление раскладки лекал на ткани с учётом экономии материала.

### Модуль C. Пошив женского тренча (15 ч)

- Изготовить изделие (в размере 46).                                                                              Минимальная длина: 100 см, максимальная: 120 см (по средней линии спинки).

Основные характеристики тренча:

- двубортный крой;

- застёжка на пуговицах;

- отложной воротник с лацканами;

- погоны на плечах;

- шлица по центру спинки;

- рукава( с хлястиками) ;

- пояс( со шлёвками);

- два внешних кармана с листочкой или клапаном;

- штормовая кокетка на спинке (ветрозащитный клапан);

- полностью на подкладке.

Требования:

- высокая точность пошива;

- качественная отделка;

- соответствие эскизу.

## 7. Критерии оценки

Максимальное количество баллов – 100.
Таблица 2. Распределение баллов

| Модуль | Название модуля | Общая |
| --- | --- | --- |
| А | Технический рисунок | 14,00 |
| В | Конструирование, моделирование и изготовление комплекта лекал женской юбки с раскладкой на бязе. | 26,00 |
| С | Пошив женского Тренча. | 60,00 |
| Итого |  | 100 |

Судейские оценки:

- соответствие стилю и материалам;

- современность и реализуемость дизайна;

- пропорции и согласованность деталей;

- общее качество изготовления и отделки;

- качество ВТО;

- технологичность обработки.

Измеряемые критерии:

- качество технического рисунка;

- полнота комплекта лекал;

- правильная маркировка;

- точность раскладки;

- организация рабочего места;

- качество обработки узлов и соединительных швов;

- соблюдение требований техники безопасности.

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, предоставляемый на площадке

| № п.п | Наименование | Техническая спецификация | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ткань для раскладки (бязь) | Ширина 1,5метра | 2 метра |
| 2 | Ткань плащевка №1 | Ширина 1,5метра | 3 метра |
| 3 | Ткань подкладочная №2 | Ширина 1,5метра | 3 метра |
| 4 | Дублерин | Ширина 1,5метра | 1,20 метра |
| 5 | Плечевые накладки универсальные | 1- пара | 1пара |
| 6 | Пуговицы | диаметр 2.5 см | 10 шт |
| 7 | Нитки идеал |  | 2 шт |

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ТУЛБОКСЕ КОНКУРСАНТА

| № п.п | Наименование | Фото | Техническая спецификация | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манекен портновский |  |  | 1 шт |
| 2 | Пластиковая коробка средняя с крышкой |  | - | 1 шт |
| 3 | Ножницы портновские |  | №11 | 1 шт |
| 4 | Ножницы канцелярские |  |  | 1 шт |
| 5 | Ножницы - Сниппер для обрезки ниток |  |  | 1 шт |
| 6 | Лекала (рыбка, бочек, сабля, капля и т.п.) |  | Лекала могут иметь другую форму, но выполнять функции необходимые при построении и раскрое. | 1 шт (набор) |
| 7 | Линейка металлическая |  | Длина 50 см | 1 шт |
| 8 | Наперсток |  | По размеру | 1 шт |
| 9 | Иглы для ручных работ (в наборе) |  | Различные по номерам и длине | 1 шт |
| 10 | Булавки портновские (без бусинок на конце) |  | Булавка одностержневая цельнометаллическая l=30 мм, d = 0,6 мм | Не менее 50шт |
| 11 | Игольница |  |  | 1 шт |
| 12 | Мел портновский (белый или цветной) |  |  | 5 шт |
| 13 | Сантиметровая лента |  | Длина 150см | 1 шт |
| 14 | Простые карандаши |  | ТМ | 3 шт |
| 15 | Точилка для карандашей |  | С контейнером для мусора | 1 шт |
| 16 | Ластик |  |  | 1 шт |
| 17 | Ручка черная линер |  | Фирма любая. Толщина линии 0.4 мм | 2 шт |
| 18 | Малярный скотч |  | Ширина 2 см | 1 рулон |
| 19 | Клей-карандаш |  |  | 1 шт |
| 20 | Отвертка |  |  | 1 шт |
| 21 | Грузики для кроя |  | Количество не ограничено, форма может отличаться |  |
| 22 | Колышек |  | Применяется для выправления углов, форма любая | 1 шт |
| 23 | Миллиметровка |  |  | 1 рулон |