Конкурсное задание

Модуль C 2

Ремонт и обслуживание

легковых автомобилей

Инструкция для конкурсанта

1 ЗАДАЧИ

1.	Выполнить частичную разборку коробки передач с целью замены механизма выбора передач.

2.	Сообщить эксперту о выполнении задания и приступить к сборке.

3.	Выполнить сборку коробки передач с соблюдением технологии, обеспечивающей её нормальную работу и переключение передач.

2 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

2.1 На протяжении всего времени выполнения задания у вас есть доступ к заданию и технологическим картам для получения необходимой информации.

2.2 При отсутствии информации, вы должны выполнить задание, используя свои знания, умения и навыки.

2.3 Перед разборкой обратите внимание на то, что эти коробки передач являются рабочими и передачи переключаются.

2.4 Эксперт может оказать при необходимости вам помощь при откручивании и закручивании гаек крепления шестерен пятой передачи фиксируя коробку передач специальным рычагом. Пожалуйста, будьте очень конкретны при постановке задачи перед экспертом.

3 БЕЗОПАСНОСТЬ

3.1 Вы допускаетесь к работе если имеете следующие средства индивидуальной защиты:

- обувь с твёрдым носком;

- спецодежду;

- если у вас длинные волосы, то необходим головной убор для того, чтобы они не свисали.

3.2 У вас не должно быть:

- ювелирных изделий (кольца, браслеты, часы, ожерелья, булавки);

- галстуков;

- свисающих шнуров и других предметов.

3.3 Прежде, чем начать работать, вы должны обсудить со своим экспертом опасные производственные факторы, которые могут на вас воздействовать.

3.4 Вы должны выполнять работы, соблюдая требования техники безопасности.

3.5 Вы не потеряете баллы за то, что задали вопросы своему эксперту, связанные с вашей безопасностью.

3.6 Вы должны полностью осознать всё что написано в этом документе, прежде чем начать работать.

3.7 Вы потеряете баллы, если будете нарушать требования техники безопасности во время выполнения работы.

ЗАДАНИЕ КОНКУРСА

Выполнение задания конкурса состоит из двух этапов: подготовительного и основного. После жеребьёвки вы отправляетесь к вашему рабочему месту с заданием и технологическими картами, которыми можете пользоваться в течении всего времени выполнения задания.

На рабочем месте в вашем распоряжении пространство на верстаках. В процессе работы эксперты оценивают то, как вы используете отведённое вам для работы пространство, организацию вашего рабочего места. К примеру, за выступающие предметы за пределы верстака снимаются баллы. По завершению работы в отведённое заданием конкурса время рабочее место приводится вами в исходное состояние. Для удобства и безопасной работы коробку передач следует расположить на верстаке вертикально, задней крышкой картера вверх.

Инструмент следует использовать строго по назначению, использовать преимущественно накидные ключи и головки, подбирать их строго по размеру. Обратите внимание на два вида оснащения рабочего места.

Первый вид оснащения – это индивидуальный инструмент и приспособления, которые располагаются на верстаках. На верстаке располагаются: набор инструментов, трубка-удлинитель рычага воротка, приспособление для фиксации корпуса коробки передач и прочие инструменты.

Второй вид оснащения – это инструменты, приспособления, расходные материалы и средства индивидуальной защиты, которые располагаются на общем верстаке. На общем верстаке располагается то, что может понадобиться, а может и не понадобиться для выполнения задания – это решаете вы самостоятельно. Перчатки можете взять заблаговременно до включения секундомера при этом, обратите внимание, использование или неиспользование перчаток, в которых вы пришли или взяли с общего верстака никак не влияет на оценивание. На общем верстаке располагаются комплекты новых уплотнительных прокладок. При обнаружении повреждённой уплотнительной прокладки или при её отсутствии замените прокладку на новую. В случае если старую гайку крепления шестерни пятой передачи невозможно зафиксировать на валу ударом по гайке в области канавки вала вы берёте новую гайку на общем верстаке.

Вдавив до упора шток выбора передач включите III передачу или вытянув шток до упора включите IV. Убедитесь, что эти передачи включаются до включения секундомера.

На всём протяжении работы в вашем распоряжении находятся задание, и технологические карты по разборке, и сборке коробки передач. Разбирайте и собирайте коробку передач в правильной последовательности согласно технической документации с целью демонтажа той детали, которая требует замены по заданию конкурса. Когда вы дойдёте до той детали, которую надо заменить по заданию сообщите эксперту о завершении разборки и после того, как эксперт увидел, что вы сняли, приступайте к сборке. Эксперт не скажет вам правильно или нет вы определили заменяемую деталь.

При откручивании и закручивании болтов крепления стопорной пластины используйте ударную отвёртку заблаговременно установив её в соответствующий режим и подобрав подходящей конфигурации, размера насадку. В паре с ударной отвёрткой используйте молоток со стальной головкой.

Крупные детали кладите на верстак, а для хранения мелких деталей используйте коробочки.

Эксперт при необходимости может оказать вам помощь в откручивании и закручивании гаек крепления шестерен пятой передачи фиксируя коробку передач специальным рычагом. Для этого вам надо самостоятельно установить приспособление для фиксации корпуса коробки передач и обратиться к эксперту с просьбой подержать. После оказания этой помощи экспертом вы самостоятельно убираете приспособление для фиксации корпуса коробки передач на место.

Длинные детали, к примеру валы после снятия кладите горизонтально чтобы избежать их падения.

При закручивании гаек и болтов следует учитывать диаметр, шаг резьбы и назначение крепёжного соединения, чтобы органолептически соблюсти силу, требуемую для затяжки. Гайки крепления первичного и вторичного валов следует затягивать динамометрическим ключом соблюдая силу, указанную в технической документации. Во время или после использования динамометрического ключа эксперт имеет право попросить вас показать то на какое усилие вы настроили ключ или спросить у вас момент затяжки и основываясь на полученные данные оценить выполнение операции.

Гайки крепления шестерен пятой передачи заменяются в случае, если при затягивании с требуемым усилием прежнее место фиксации гайки совпадает с канавкой на валу.

Эксперт имеет право досрочно прекратить вами выполняемую работу в случае, когда вы грубо нарушаете технологию выполнения работы и технику безопасности при этом оставить за вами ранее набранные баллы.

Выполните вышеперечисленные три задачи. Приведите рабочее место в исходное состояние. Если вы выполните это задание раньше времени или не сможете продолжить выполнение работ, передайте этот документ и техническую документацию своему эксперту и вернитесь в комнату для конкурсантов, чтобы дождаться следующего этапа конкурса.