Конкурсное задание

Модуль A Локальный ремонт задней двери

Покраска авто

Инструкция для конкурсанта

Лимит времени на выполнение задания: 30 минут

Дверь автомобиля ВАЗ (задний)

В данном модуле участнику будет необходимо произвести локальный ремонт детали. На выполнение данного модуля у участника будет 60 минут.

Рекомендуемое к использованию оборудование и материалы:

Стелажи;

Набор рихтовочных молотков и выколоток/поддержек/подложек;

Разные монтировки;

Пневматическая орбитальная шлифмашинка;

Абразивные материалы Р80, Р120 и Р180.

Запрещенные к использованию оборудование, инструмент, материалы:

Любое оборудование предоставленное не организатором. Инструмент специально изготовленный для выполнения конкурсного задания.

Средства индивидуальной защиты:

Ботинки с защитными мысками;

Комбинезон;

Кепка;

Защитные очки;

Респиратор;

Перчатки;

Процедура выполнения работ:

Знание техники безопасности;

Ношение СИЗ;

Организация рабочего места;

Выбор необходимого оборудования и средств;

Поставить ремонтируемый капот или дверь на стелаж;

Определить зоны повреждения;

Соблюдение техники безопасности;

Отрихтовать поврежденную поверхность с использованием монтировок;

Отрихтовать поврежденную поверхность с использованием рихтовочных молотков и выколоток;

Очистить влажной тряпкой поврежденную поверхность;

Подготовить к зачистке от лакокрасочного покрытия поврежденную поверхность;

Выбрать наждачную шкурку для очистки;

Соблюдение техники безопасности;

Очистить наждачной шкуркой поврежденную поверхность;

Очистить шлифовальной машинкой поврежденную поверхность;

Протереть влажной тряпкой.

СТОП : Остановить работу, позвать экспертов для оценки.