Конкурсное задание

Модуль B Окраска двери способом «Мокрый по мокрому»

Покраска авто

Инструкция для конкурсанта

Дверь автомобиля ВАЗ (задний)

Лимит времени на выполнение задания: 25 минут

В данном модуле участнику необходимо  произвести окраску детали после локального ремонта. После окраски детали осуществить сушку детали. На выполнение данного модуля у участника будет 60 минут.

Цель: Продемонстрировать навыки по покраске наружной панели краскопультом.

Описание объекта: например, капот,бампер и дверь  автомобиля.

Рекомендуемое к использованию оборудование и материалы:

- Компрессор;

- Краскопульт;

- Краска.

Запрещенные к использованию оборудование, инструмент, материалы:

- Любое оборудование предоставленное не организатором. Инструмент специально изготовленный для выполнения конкурсного задания.

Средства индивидуальной защиты:

- Ботинки с защитными мысками;

- Комбинезон;

- Кепка;

- Защитные очки;

- Перчатки;

- Респиратор

Процедура выполнения работ:

Знание техники безопасности;

Ношение СИЗ;

Организация рабочего места;

Выбор необходимого оборудования и средств;

Поставить ремонтируемый дверь или капот на стелаж;

Соблюдение техники безопасности при работе с растворителем;

Очистка зону повреждения от жирового налета;

Подготовка грунтовки для нанесения:

Грунтовка поверхности краскопультом;

Дать время на осушки грунтовки;

Разбавление краски с разбавителем согдасно норме:

Добавление в краску отвердителя согласно норме;

Произвести покраску краскопультом

Дать время на осушки грунтовки;

СТОП: Остановить работу, позвать экспертов для оценки.