Конкурсное задание

Модуль B Прецизионные измерения (коленвал 240, гильза)

Ремонт и обслуживание дизельных автомобилей

Прецизионные измерения (коленвал 240, гильза)

Время на выполнение модуля - 45 минут

1. Дефектовка коленчатого вала

Цель контроля — проверка геометрии коренных и шатунных шеек.

Ключевые параметры:

Номинальные диаметры: Коренные шейки — ~85,25 мм, шатунные — ~75,25 мм (зависят от ремонтного размера).

Допуски: Овальность и конусность шеек не должны превышать 0,05 мм.

Биение: Радиальное биение средней коренной шейки и торцевое биение фланца для прецизионной работы не должно превышать 0,02–0,03 мм.

Методика: Измерения проводятся микрометром в двух поясах и плоскостях. Биение проверяется индикатором на призмах.

2. Дефектовка гильзы цилиндра

Цель контроля — проверка состояния зеркала цилиндра (геометрия и износ).

Ключевые параметры:

Номинальный диаметр: 110 мм.

Допуски: Предельный износ — ориентир до 110,15 мм. Овальность и конусность должны быть в пределах 0,02–0,03 мм.

Зазор «поршень-цилиндр»: Расчетный зазор должен составлять 0,12–0,18 мм (разница между диаметрами гильзы и юбки поршня).

Методика: Измерения проводятся нутромером в трех поясах (верх, середина, низ) и двух плоскостях для выявления конусности и овальности. Обязателен визуальный осмотр на наличие трещин, задиров и кавитации.

3. Общие требования к измерениям

Инструмент: Микрометры, нутромер с индикатором часового типа (ИЧ 0,01 мм).

Условия: Измерения проводятся при комнатной температуре (+20°C) на чистых деталях.