Конкурсное задание

Модуль C Регулировка клапанов (МТЗ-82)

Ремонт и обслуживание дизельных автомобилей

Регулировка клапанов (МТЗ-82)

Время на выполнение модуля - 45 минут

Основные разделы и требования:

Общие данные:

Работа проводится при ТО-2 (каждые 500 моточасов) или при появлении стука.

Обязательное условие: двигатель должен быть холодным (не выше +30…40°C).

Инструмент:

Набор плоских щупов (0,25 мм и 0,30 мм).

Ключи (S=13, 17), динамометрический ключ, монтажный ломик для прокручивания вала.

Процесс регулировки (пошагово):

Снимается клапанная крышка.

Установка ВМТ: Проворачивается коленвал до совпадения меток на маховике (фиксатор входит в паз). Проверяется, что клапаны 1-го цилиндра закрыты (есть зазор).

Нормы зазора (холодный двигатель):

Впускные клапаны: 0,25 мм.

Выпускные клапаны: 0,30 мм.

Порядок регулировки:

Способ 1: По порядку работы цилиндров (1-3-4-2), проворачивая вал на 180° после каждого цилиндра.

Способ 2 (ускоренный): За два оборота вала (сначала ВМТ 1-го → регулируются клапаны 1,2,4,6; затем проворот на 360° → регулируются 3,5,7,8).

Заключительный этап:

Контрольный замер всех зазоров.

Установка крышки с новой прокладкой (момент затяжки болтов 10–15 Н·м).

Запуск двигателя и проверка отсутствия стука и наличия подачи масла к коромыслам.