Конкурсное задание

Модуль D Ремонт и регулировка форсунок ( стенд m -107 cr)

Ремонт и обслуживание дизельных автомобилей

Ремонт и регулировка форсунок ( стенд m -107 cr)

Время на выполнение модуля - 45 минут

Цель работы: Проверка герметичности, давления начала впрыска и качества распыла топлива.

Основные этапы и требования:

Подготовка: Форсунка очищается от грязи и нагара, визуально проверяется на отсутствие трещин и сколов.

Устанавливается в струбцину стенда и подключается к топливопроводу высокого давления.

Из системы удаляется воздух (прокачкой рукояткой при ослабленном регулировочном винте).

Проверка герметичности:

Создается давление чуть ниже начала впрыска (~16,5–17,0 МПа).

В течение 10–15 секунд наблюдают за носком распылителя.

Норма: Допускается легкое увлажнение, но не допускается образование и отрыв капель.

Проверка и регулировка давления:

Медленным нажатием на рукоятку фиксируют момент начала впрыска по манометру.

*Норма для Д-240:* 17,5 МПа (175 кгс/см²). Допуск: +0,5 МПа.

Регулировка выполняется вращением винта (завернуть — повысить давление, отвернуть — понизить).

Проверка качества распыла:

При отключенном манометре выполняются резкие впрыски с частотой 70–80 качков/мин.

Требования:

Впрыск туманообразный, равномерный по всем отверстиям.

Четкая «отсечка» (резкий звук в конце).

Отсутствие подтеканий, отдельных струек и капель.

Заключение: Форсунка признается годной при соответствии всех параметров.

При несоответствии (например, износ распылителя) требуется ремонт (замена прецизионной пары).