Конкурсное задание

Модуль E Проверка  cтартер, генератор (стенд Э-250 м)

Ремонт и обслуживание дизельных автомобилей

Проверка  cтартер, генератор (стенд Э-250 м)

Время на выполнение модуля - 45 минут

Основные этапы:

Подготовка:

Генератор очищается, проверяется состояние щеток и контактных колец.

Устанавливается на стенд, регулируется натяжение приводного ремня, подключаются электрические цепи (клеммы: плюс, минус, обмотка возбуждения).

Режим холостого хода:

Привод раскручивает генератор. Фиксируется момент самовозбуждения.

На номинальных оборотах замеряется выходное напряжение.

Норма (12В система): 13,0–14,5 В; (24В): 26,0–28,5 В.

Режим нагрузки:

Подключается нагрузочное устройство. При номинальных оборотах нагрузка повышается до номинального тока генератора.

Контролируется стабильность напряжения (падение не более 1–2В) и отсутствие посторонних шумов.

Заключение:

Генератор годен при стабильном напряжении, развитии номинального тока и отсутствии шумов.

Часть 2: Проверка стартера (например, 24.3708 для МТЗ-82)

Цель: Диагностика тягового реле, проверка механической части и электрических параметров стартера.

Основные этапы:

Подготовка:

Визуальный осмотр, очистка.

Установка и фиксация стартера в тормозном устройстве стенда, подключение силовых проводов.

Проверка тягового реле:

Подается напряжение на управляющую клемму (50). Проверяется четкость выдвижения шестерни и отсутствие заеданий.

Измеряется падение напряжения на силовых контактах (норма: менее 0,2 В).

Режим холостого хода (без нагрузки):

Измеряется частота вращения якоря и потребляемый ток.

Норма: Обороты не менее 5000 об/мин, ток не более 85–100 А.

Режим полного торможения (кратковременно, до 5 сек):

Вал стопорится, измеряется развиваемый момент и ток.

Норма: Ток не более 600–650 А, момент не менее 25–30 Н·м.

Заключение:

Стартер годен при соответствии параметров во всех режимах, отсутствии посторонних шумов и нормальной работе реле.