Конкурсное задание

Модуль F Ремонт и регулировка ТНВД  (стенд beacon 3000)

Ремонт и обслуживание дизельных автомобилей

Ремонт и регулировка ТНВД  (стенд beacon 3000)

Время на выполнение модуля - 45 минут

Основные этапы и требования:

1. Подготовка и установка:

Насос очищается от грязи, проверяется легкость хода рейки (без заеданий) и герметичность соединений.

ТНВД устанавливается и центрируется на переходном фланце стенда, подключаются топливопроводы низкого и высокого давления к эталонным форсункам стенда.

Система прокачивается для удаления воздуха. Температура топлива должна быть +20…25°С.

2. Проверка и регулировка (ключевые режимы):

Начало подачи (угол опережения): Устанавливается по моментоскопу или датчику стенда в соответствии с метками на корпусе насоса и муфте.

Номинальный режим (~1100 об/мин): Проверяется и регулируется цикловая подача топлива (ориентир ~70–75 мм³/цикл).

Холостой ход (~700–800 об/мин): Контролируется равномерность подачи по секциям. Допуск неравномерности: не более 5–7%.

Регулятор частоты вращения:

Начало действия (сброс подачи): 1130–1150 об/мин.

Полное выключение подачи: не более 1250–1300 об/мин.

Режим перегрузки (корректор): Подача проверяется на 800–900 об/мин (должна быть выше номинальной на 10–15%).

3. Заключительный этап:

Снимаются контрольные замеры на всех режимах, данные заносятся в протокол.

После остановки стенда насос демонтируется, все отверстия закрываются заглушками.

Результат: ТНВД признается годным при соответствии всех параметров заводским допускам.

При несоответствиях, не устраняемых регулировкой (износ плунжерных пар и т.д.), насос направляется в ремонт.