Конкурсное задание

Областного конкурса профессионального мастерства «WorldSkillsKazakhstan 2026»

по компетенции «Компьютерная вышивка»

Разработали:

Главный эксперт:      Пак Н.В.

Технический эксперт: Лукашова И.Г.

Содержание

- Введение

- Формы участия

- Время и распределение задания (Таблица 1)

- Конкурсное задание

Модули A–С 6.1 Модуль A. Создание дизайна и оцифровка (Digitizing)

  - Модуль B.Компьютерная вышивка на готовом изделии (плащ) 6.3 Модуль C. Декорирование и комбинированные техники 5. Критерии оценки (Таблица 2)

- Введение

Компетенция «Компьютерная вышивка» демонстрирует навыки в области цифрового проектирования, программирования и выполнения вышивальных изделий с использованием специализированного оборудования. Настоящее конкурсное задание направлено на развитие профессиональной мотивации, выявление и поддержку талантливых специалистов в сфере текстильного и декоративно-прикладного искусства.

Конкурс рассчитан на три дня и включает разработку дизайна, выполнение вышивки с использованием современных компьютерных вышивальных машин и креативное декорирование изделия. Участник должен владеть практическими навыками работы с оборудованием, обладать внимательностью, аккуратностью и техническим мышлением, уметь анализировать задание и подбирать оптимальные технологические решения.

Особое значение имеет знание современных технологий компьютерной вышивки, видов материалов и нитей, а также умение применять инновационные подходы в создании качественных и эстетичных изделий.

## 2. Формы участия

Задание выполняется индивидуально.

## 3. Время и распределение задания

Общее время выполнения задания – 18 часов (в течение 3 конкурсных дней).

Таблица 1. Распределение времени по модулям

| Модуль | Наименование модуля | День конкурса | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Создание дизайна и оцифровка (Digitizing) | С1 | 4 ч |
| В | Компьютерная вышивка на готовом изделии (плащ) | С2 | 8 ч |
| С | Декорирование и комбинированные техники | С3 | 6 ч |
| Итого |  |  | 18 ч |

## 4. Конкурсное задание

Конкурсное задание включает:

- создание дизайна и оцифровка (Digitizing);

- компьютерная вышивка на готовом изделии (плащ);

- декорирование изделия и комбинированные техники;

- презентация готового изделия.

Участники обеспечиваются инструкциями, инструментами, материалами и декоративной фурнитурой. Все работы выполняются по модулям, оценка проводится также по каждому модулю. Время и детали конкурсного задания могут корректироваться членами жюри.

Соблюдение требований техники безопасности и организация рабочего места являются обязательными. Нарушение может привести к отстранению участника.

## 5. Модули

### Модуль A. Создание дизайна и оцифровка (Digitizing) (4ч)

Задание:

- На основе предоставленного растрового изображения национального орнамента выполнить оцифровку и подготовить файлы дизайна вышивки для вышивальной машины.

- Разработать шесть различных дизайнов орнамента в казахском национальном стиле. Максимальный размер каждого дизайна – 40мм. на 50мм.

- Каждый дизайн должен быть многоцветным (использовать несколько цветов).

Требования:

  - Выполнить отрисовку объектов и обеспечить корректную последовательностью вышивания, наложения слоев.

  - Настроить параметры стежков (плотность, тип застила, компенсация стягивания).

  - Предусмотреть закрепки и минимальное количество обрезок нити.

  - Создать файлы дизайна в формате PES, совместимом с вышивальной компьютерной машиной Brother PR-1000e.

### Модуль B. Компьютерная вышивка на готовом изделии (плащ) (8 ч)

Задание:

- Перенести созданный в Модуле А дизайн на конкретное изделие (плащ)

Требования:

  - Подбор соответствующего стабилизатора и игл под тип ткани.

  - Точное позиционирование дизайна (центрирование или размещение по заданным меткам).

  - Контроль процесса: отсутствие обрывов нити, «петель» и стягивания ткани.

  - Финальная чистка изделия от лишних нитей и остатков стабилизатора.

### Модуль C. Декорирование изделия и комбинированные техники (6 ч)

- Задание:

- Разработка и исполнение сложного элемента с использованием дополнительных материалов (вышивка бисером, стразами, пайетками, тесьмой).

- Требования:

  - Интеграция вышивки с накладными элементами (бисер, стразы, пайетки, тесьма)

  - Соблюдение чистоты выполнения и точности контуров.

  - Презентация готового фрагмента как части коллекции.

- Выполнить вышивку изделия, полностью соответствующую представленному прототипу, с сохранением всех дизайнерских и технологических особенностей.

- Размер вышивального дизайна: не превышает 40 × 50 мм (или в соответствии с заданием).

Основные характеристики изделия:

- наличие вышивального дизайна в национальном стиле;

- использование нескольких цветов нитей;

- чёткие контуры и заполнение элементов вышивки;

- правильное расположение дизайна на изделии;

- отсутствие деформации ткани после вышивки;

- аккуратные закрепки и минимальное количество обрезок нити;

- применение стабилизатора в соответствии с типом ткани;

- наличие декоративных элементов (при необходимости: бисер, тесьма и др.);

- соответствие дизайна заданной композиции;

- аккуратная изнаночная сторона изделия.

Требования:

- высокая точность выполнения машинной вышивки;

- корректная настройка параметров (плотность, тип стежков, компенсация);

- качественная оцифровка (digitizing) дизайна;

- аккуратность выполнения ручного декорирования;

- соблюдение технологической последовательности выполнения работы;

- соответствие эскизу и конкурсному заданию.

## 7. Критерии оценки

Максимальное количество баллов – 100.
Таблица 2. Распределение баллов

| Модуль | Название модуля | Общая |
| --- | --- | --- |
| А | Создание дизайна и оцифровка (Digitizing) | 35,00 |
| В | Компьютерная вышивка на готовом изделии (плащ) | 30,00 |
| С | Декорирование изделия и комбинированные техники | 35,00 |
| Итого |  | 100 |

Судейские оценки:

Судейские оценки:

- соответствие дизайна заданной тематике (национальный стиль);

- композиционная целостность и эстетичность вышивки;

- цветовое решение и гармоничность сочетания нитей и материалов;

- аккуратность выполнения машинной вышивки;

- качество выполнения ручного декорирования (бисер, тесьма, шнур и др.);

- общее качество готового изделия и отделки;

- качество ВТО (влажно-тепловой обработки);

- технологичность выполнения работы.

Измеряемые критерии:

- качество оцифровки (digitizing) дизайна;

- корректность настройки параметров вышивки (плотность, тип стежков, компенсация);

- точность позиционирования вышивки на изделии;

- минимальное количество обрезок нити и правильность закрепок;

- качество выполнения машинной вышивки (ровность, отсутствие дефектов);

- качество выполнения ручных декоративных элементов;

- соблюдение технологической последовательности выполнения работы;

- организация рабочего места;

- соблюдение требований техники безопасности.

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, предоставляемый на площадке

| № п.п | Наименование | Техническая спецификация | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Готовый плащ из х/б ткани | Плотность 120–180 г/м², однотонный | 1 шт. |
| 2 | Стабилизатор для маш.вышивки | Отрезной, плотность 40–80 г/м² | 50 см. |
| 3 | Нитки полиэстер для маш.вышивки | Вышивальные нити №40, цветные, устойчивые к истиранию | 5–10 катушек |
| 4 | Нитки х/б для маш.вышивки | №40–50, для декоративных элементов | 2–3 катушки |
| 5 | Декоративная тесьма для ручной отделки | Ширина 1-1,5 см, в национальном стиле | 2 м |
| 6 | Бисер цветной для ручного декора | Размер №8–12, стеклянный или пластиковый | 10–20 г |
| 7 | Стразы пришивные для декора | Размер 3–5 мм, с отверстиями для пришивания | 10–20 шт. |

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ТУЛБОКСЕ КОНКУРСАНТА

| № п.п | Наименование | Фото | Техническая спецификация | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластиковая коробка средняя с крышкой |  | Объём 5 л.,с защёлками | 1 шт |
| 2 | Ножницы портновские |  | Длина 20-25 см., №11, металлические | 1 шт |
| 3 | Ножницы для рукоделия |  | Малые, длина 10-12 см, для точных работ | 1 шт |
| 4 | Ножницы - Сниппер для обрезки ниток |  | Металлические с пружинным механизмом | 1 шт |
| 5 | Напёрсток |  | Металлический или пластиковый, по размеру | 1 шт |
| 6 | Линейка металлическая |  | Длина 50 см,с миллиметровой шкалой | 1 шт |
| 7 | Иглы для ручных работ (в наборе) |  | Различные по номерам и длине(для бисера и декора) | 1 набор |
| 8 | Булавки портновские (без бусинок на конце) |  | Булавка одностержневая цельнометаллическая l=30 мм, d = 0,6 мм | Не менее 50шт |
| 9 | Игольница |  | Текстильная или магнитная, для хранения игл и булавок | 1 шт |
| 10 | Мел портновский (белый или цветной) |  | Для разметки ткани, легко удаляется | 5 шт |
| 11 | Сантиметровая лента |  | Длина 150 см, гибкая, с двухсторонней шкалой | 1 шт |
| 12 | Изогнутая отвертка |  | Для обслуживания вышивальной машины | 1 шт |
| 13 | Нитевдеватель |  | Металлический или пластиковый, универсальный | 1 шт |
| 14 | Перо для нажатия кнопок на сенсорном экране |  | Для работы с дисплеем вышивальной машины | 1 шт |
| 15 | Стандартная отвертка |  | Для регулировки и обслуживания оборудования | 1 шт |
| 16 | Крестообразная отвертка |  | Для технического обслуживания вышивальной машины | 1 шт |
| 17 | Маслёнка |  | Для смазки узлов вышивальной машины, с тонким носиком | 1 шт |
| 18 | Щёточка для очистки |  | Для удаления пыли и остатков нитей из механизма машины | 1 шт |
| 19 | Набор игл для комп.вышивки |  | Иглы №75/11, №80/12, тип DBxK5 или аналогичные | 1 упаковка |
| 20 | Шпулька с намотанной нитью (6 шт.) |  | Пластиковые или металлические, с нижней нитью | 6 шт |
| 21 | Лист с сеткой для вышивания (малый) 40 мм (В) × 60 мм (Ш) |  | Размер 40×60 мм, для точного размещения дизайна | 1 шт |
| 22 | Пяльцы (малые) 40 мм (В) × 60 мм (Ш) |  | Размер 40×60 мм, совместимые с Brother PR1000E | 1 шт. |