Конкурсное задание

Модуль D  Испытание асфальтобетонных образцов

Дорожно-строительные материалы (лабораторные испытания)

Инструкция для конкурсанта

Время на выполнение модуля - 120 минут

Задание:

Определить среднюю плотность уплотненного материала.

Выполнить по следующим критериям:

1.	Объяснить сущность данного метода

2.	Подготовить образцы необходимого количества

3.	Проверить соответствие геометрических параметров образцов

4.	Проверить исправность весов

5.	Подготовить термометр

6.	Взвесить сухой образец

7.	Взвесить образцы в воде

8.	Произвести вторичное взвешивание на воздухе

9.	Определить объем

10.	Рассчитать среднюю плотность по формуле

11.	В зависимости от типа и марки асфальтобетона, проверить соответствие требованиям техническому документу данных образцов

12.	Привести в порядок рабочее место